# Checklista för detaljplan

| 1 Klassificering, planbeteckningar och detaljeringsgrad | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Har gatorna i planen fått någon och i sådant fall rätt klassificering? (genomfart, infart, huvudgata eller lokalgata) |  |  |  |
| - Är planbeteckningarna riktiga? (se Boken om detaljplan och områdesbestämmelser) |  |  |  |
| - Är planen lagom detaljerad? (låser den upp för mycket? Illustrationen bör exempelvis redovisas för sig och inte på plankartan) |  |  |  |

| 2 Åtaganden och avtal med mera | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kommer planen att innebära några kostnader för TK? Generalplanekostnader? Exploateringskostnader, drift- och underhåll? Hur mycket allmän mark kommer byggas ut och förvaltas av TK? Se kostnader för drift och underhåll. |  |  |  |
| - Kontrollera, i exempelvis Genomförandebeskrivningen, att TK inte åläggs några åtgärder eller andra åtaganden som vi inte är beredda att ta. |  |  |  |
| - Finns någon etapputbyggnad angiven när det gäller större utbyggnadsområden och har driften i så fall några synpunkter på detta? Stäm av med Väg & Bana. |  |  |  |
| - Gatuutbyggnader bör inte vara kopplade till antagen plan utan till byggnader som är beroende av att dessa byggs ut. |  |  |  |

| 3 Tillgänglighet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gång- och cykeltrafik | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Finns det utrymme för gång- och cykelvägar? (inklusive sidoområden) |  |  |  |
| - Har cykelprogrammet beaktats? (stomcykelnät och övergripande cykelnät) |  |  |  |
| - Finns attraktiva och gena gång- och cykelförbindelser till viktiga målpunkter i området? |  |  |  |
| - Finns det utrymme för cykelparkeringen där det kan behövas? (på kvartersmark eller vid stora målpunkter). Till varje lägenhet bör minst två cykelparkeringar ordnas, varav en skyddad och inlåst. |  |  |  |
| Kollektivtrafik | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Är kollektivtrafiken till området tillfredsställande? (bedöms utifrån restid, turtäthet, avstånd till hållplats, restidskvot kollektivtrafik/bil) Se exempel på analys av gångavstånd. |  |  |  |
| - Om busstrafik är planerad genom ett område, finns det tillräckligt gatuutrymme? |  |  |  |
| Biltrafik och transporter | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Finns det utrymme för respektive gata? (inklusive vändplatser, sidoområde för bland annat teknisk utrustning med mera) |  |  |  |
| - Finns det en bra angöring till offentliga inrättningar och förskolor/skolor i området? |  |  |  |
| - Innebär planen att man kan förvänta sig en betydande trafikökning på gator som redan idag har hög belastning? (kapacitets-, buller-, trafiksäkerhets eller andra problem) Se principer för trafikalstring. |  |  |  |
| - Behövs hastighetsdämpande åtgärder som kan ha en negativ påverkan på framkomlighet? (exempelvis för biltrafik, men även utryckningsfordon med mera) |  |  |  |
| - Boende- och besöksparkering ska så långt som möjligt ske på kvartersmark, gör den det enligt planen? |  |  |  |
| - Stämmer antalet p-platser enligt parkeringsnormen? (även handikapp) |  |  |  |
| - Uppfyller lokaliseringen av p-platser kraven på tillgängligheten? |  |  |  |
| - Finns det angivet hur sophanteringen av området ska lösas och hur angöringen sker? |  |  |  |
| - Finns andra stora transporter till området som bör vara dimensionerande för vägnätet/vändplatser? |  |  |  |
| - Finns tillräckliga skyddsavstånd till farligt gods? |  |  |  |
| - Hur mycket trafik som alstra genom exploateringen ska anges. |  |  |  |

| 4 Trafiksäkerhet | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Är konfliktpunkter med oskyddade trafikanter hastighetssäkrade till 30 km/h? |  |  |  |
| - Är planen utformad på ett sådant sätt att god sikt kan erhållas? |  |  |  |
| - Har spårsäkerhet kontrollerats? |  |  |  |

| 5 Trygghet | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Är hållplatser och eventuella knutpunkter lokaliserade i anslutning till bebyggelse? |  |  |  |
| - Finns trygga gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter? |  |  |  |
| - Har gång- och cykelvägar lokaliserats där de kan upplevas som trygga? |  |  |  |
| - Finns utrymme för separering mellan gående och cyklister? |  |  |  |

| 6 Miljöpåverkan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Buller | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Är någon bullerberäkning gjord? |  |  |  |
| - Finns bullernivåerna redovisade, antingen på planen eller i en bullerutredning? |  |  |  |
| - Har nya trafikmängders påverkan beaktats? |  |  |  |
| Luftföroreningar | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Luftkvalitetsnormer gäller enligt miljöbalken. Om det inte är uppenbart onödigt ska planens påverkan på luftföroreningarna inom och i närliggande områden anges. |  |  |  |
| Vibrationer | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Människan är mycket känslig för vibrationer och kan uppfatta svängningar ned till 0,1 mm/s (1-80 Hz), fastän de inte hörs. Fastställda riktvärden för störningsnivåer saknas (?) |  |  |  |
| Geoteknik | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Finns någon redovisning av geotekniken? Tänk på att detta kan ge stor påverkan på kostnaderna. |  |  |  |
| Förorenad mark | Ja | Nej | Ej aktuellt |
| - Finns någon utredning om förorenade massor? Tänk på att detta kan ge stor påverkan på kostnaderna. |  |  |  |