|  |  | Handling |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sidantal | 90 |
|  | TK AMA Anläggning 2014-12-09 trafikkontorets komplement till AMA Anläggning 13 |  |  |
|  | Upprättad för trafikkontoret av Konsultens /namn/logga |  |  |
|  | Datum |  |  |
|  | BET; ÄNDRINGEN AVSER; DATUM; SIGN. |

Innehållsförteckning

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	6

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M	7

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING	7

BCD	OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL	10

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	10

BEB	FLYTTNING	10

BEC	demontering	14

BED	RIVNING	16

BF	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M	18

BFE	BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN	18

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN	19

BJB	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS	19

C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M	21

CB	SCHAKT	21

CBB	JORDSCHAKT	21

CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M	23

CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M	23

CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M	23

CEE	TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M	24

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M	25

DB	LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M	25

DBB	LAGER AV GEOSYNTET	25

DC	MARKÖVERBYGGNADER M M	26

DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	26

DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D	35

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D	39

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D	40

DCG	MARKBELÄGGNINGAR	45

DCH	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG	49

DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR	50

DD	VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M	51

DDB	SÅDD, PLANTERING M M	51

DDC	STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER	52

DDD	Färdigställandeskötsel	52

DEB	bodar, kurar o d	53

DEC	KANTSTÖD	53

DED	Ränndalar och ytvattenrännor	56

DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR	57

DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M	58

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M	60

DEK	FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK	64

DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING	64

DF	SPÅRANLÄGGNING	66

DFB	SPÅR	66

DFC	VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR	78

DFD	SPÅRKOMPLETTERINGAR	80

DG	återställningsarbeten	80

DGB	återställningsarbeten i mark	80

DH	Skötsel av markanläggning	81

DHB	skötsel av markanläggning under garantitiden	81

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER	82

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING	82

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING	82

F	Murverk	85

FB	murverk o d av natursten i anläggning	85

FBB	murar av natursten	85

G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT	86

GB	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING	86

GBB	Konstruktioner av naturstenselement i anläggning	86

GBC	KONSTRUKTIONER AV betongELEMENT I ANLÄGGNING	86

N	kompletteringar av sakvaror m m	88

NB	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING	88

NBK	trappor, trappräcen m m i anläggning	88

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	89

PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING	89

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV	89

PD	BRUNNAR O D I MARK	89

PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING	89

PDE	BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR ELKABEL	91

PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR	91

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M	92

YC	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING	92

YCC	BYGGHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	92

YCD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	92

YCE	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING	93

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA Anläggning 13

Hänvisning till standard

Hänvisning i AMA till standard sker genom att standardens beteckning anges i texten. I vissa fall förekommer även precisering av utgåva, ändring eller tillägg. Om ingen närmare precisering anges i förfrågningsunderlaget gäller den utgåva av standarden som var gällande vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 13 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad standard.

Hänvisning till litteratur

Hänvisning till litteratur sker genom att dess titel anges i texten utan precisering av utgåva eller eventuella tillägg eller ändringar. Om ny utgåva, ändringar eller tillägg utgivits gäller de som var aktuella vid tidpunkten för förfrågningsunderlagets datering. Vilken utgåva som legat till grund vid utarbetandet av AMA Anläggning 13 framgår av avsnittet Förteckning över åberopad litteratur.

B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) ska följas.

BC	HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M

BCB	HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING

BCB.3	Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning

På ledningsritningar redovisade ledningslägen är ungefärliga. Här lämnade uppgifter grundas på av beställaren kända förhållanden. Inom området finns bland annat befintliga xxx.  För schaktningsarbete i närheten av dessa gäller respektive ledningsägares restriktioner

Entreprenören ska frilägga samtliga av arbetena berörda ledningar och kablar så att de inte skadas. Dessa ska vara i drift under byggnadstiden.

Arbeta in aktuella anvisningar från ledningsägare i handlingen.

Ange vilka typer av ledningar och kablar som kan finnas i arbetsområdet.

För vilka tillfälliga åtgärder som ska vidtas i område med ytvärme se TH kap 3F.

Avser spårväg

Elsäkerhet vid schaktning vid spår

Vid schaktning ska stor försiktighet ske intill växlar, minuskablar och kontaktledning.

Om arbetena utförs närmare kontaktledning än 2,0 m ska elsäkerhetsverkets föreskrifter följas. Avstängd kontaktledning innebär inte att alla master är strömlösa.

Vid arbeten intill mast med skåp och frånskiljare måste arbetsbevis från funktionsentreprenör på kontaktledning ges innan start.

Vid arbeten intill tvärtrådar ska funktionsentreprenören kontaktas för eventuell isolationsmätning.

BCB.33	Åtgärd för luftledning

Avser spårväg

Text i AMA utgår

Om entreprenören så önskar kan han på egen bekostnad beställa spänningsfri ledning hos Göteborgs Spårvägar AB- Banteknik-Elsektionen under den period då spårvagnstrafiken är nedlagd.

BCB.4	Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt m m

Hänvisa under aktuell kod och rubrik till tillämpliga delar av ”Anvisningar för arbeten i park- och naturområden”.

BCB.42	Avspärrning av markyta

Avser inhängnad av befintliga träd

Utförande av inhägnad enligt blad A4:A i ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

Ange vilka träd som ska hägnas in.

BCB.44	Skydd av markyta i träds och buskars rotzon

Text i AMA utgår

Avser skydd av befintliga träd:

Befintliga träd littererade X ska skyddas enligt blad A4:B i ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

Ange vilka träd som ska skyddas.

BCB.7	Åtgärd för allmän trafik

Ska utföras enligt trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken, daterad 20xx-xx-xx), med följande generella ändring: ordet "byggherren" ändras till "entreprenören" samt i enlighet med trafikföringsprinciper, ritning xxx

Ange aktuell version av Blå Boken samt ritningsnummer.

BCB.71	Åtgärd för vägtrafik

BCB.711	Tillfällig väg, plan o d

Om tillfällig väg eller plan ska dimensioneras ange om entreprenören ska redovisa bygghandlingar. Då ska även kod YCC vara med

BCB.72	Åtgärd för järnvägstrafik

Stycke 2 i AMA utgår.

Tillfälliga anordningar, byggnader, maskiner m m. får inte inkräkta på det fria utrymmet enligt banstandard

BCB.724	Tillfällig skyddsåtgärd för järnväg

Ange om det krävs "särskilda säkerhetsåtgärder vid avstängt spår"

(arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg kapitel 3.3) samt vad som krävs. Ange då att dessa ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan innan arbete i spårområde får påbörjas och att entreprenören svarar för uppkomna kostnader i samband med detta.

Spårtrafikavstängningar utförs enligt TRI.

Kostnad för bevakare ingår i arbetet.

Se även AFC.143.

BCB.8	Diverse hjälparbeten i anläggning

BCB.87	Tillfällig skyltning till allmänheten

Byggskylt enligt AFG.16

Informationsskylt enligt AFG.19

BCD	OMRÅDE FÖR TILLFÄLLIG UPPLÄGGNING AV AVFALL

BCD.1	Tillfällig uppläggning av avfall och förorenad jord

Allt asfaltmaterial ska omhändertas separat och läggas på en av entreprenören iordningställd mellanlagringsplats.

Erstättning ingår i BED.1214.

Kom ihåg särskild mät och ersättningsregel och AF.

BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

BEB	FLYTTNING

BEB.1	Flyttning av anläggning

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

Avser spårväg:

Av byggledaren ej godkänt material för återanvändning (gäller ej för av entreprenören skadat material) tillhandahålls nytt av TK enligt AFC.1522.

BEB.11	Flyttning av stolpe, staket, skylt m m

Avser spårväg:

Flyttning av ej kabelansluten högtalartanläggning i spårväg vid hållplats. I arbetet ingår ned- och uppmontering.

Ange hur den är monterad på stolpe samt hur den ska sitta. Ange dess höjd över mark

BEB.13	Flyttning av spåranläggning

Vignolspår

Räl med Pandrol-, Heyback eller Fistbefästning alternativt rälskruv.

I arbetet ingår demontering och montering av räl, kapning och svetsning av räl, befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg.

Ange om befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg kan återanvändas inom arbetsområdet.

Ange om befästningarna är hårt rostangripna (primärt i tunnelmynningar)

Träslipers

I arbetet ingår demontering och montering av träsliper, vändning och pliggning av träslipers samt återfyllning med ballast.

Återfyllning med ballast ska utföras i samband med flyttningen av sliprarna

Ange om träsliprarna kan återanvändas inom arbetsområdet.

Ange om vändning och pliggning ska utföras (gäller enbart då underläggsplattan behöver flyttas och slipersen är i dåligt skick).

Betongslipers

Ange om betongsliprarna kan återanvändas inom arbetsområdet.

I arbetet ingår demontering och montering av betongslipers.

Återfyllning med ballast ska utföras i samband med flyttningen av sliprarna.

Gatuspår

Räl i makadamspår

Arbetet inkluderar kapning och svetsning av räl.

Ange om spårhållarna ska bytas ut. Nya ersätts under aktuell kod och rubrik.

Räl med rippenplatta, rälskruv och befästningar

I arbetet ingår demontering och montering av räl, kapning och svetsning av räl, befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg.

Ange om befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg kan återanvändas inom arbetsområdet.

Räl i gjutasfaltspår

Arbetet inkluderar demontering och montering av räl samt kapning och svetsning av räl.

Gjutasfalten ska skrapas bort från rälen. Undergjutning utförs med Editaan eller likvärdigt.

Bifoga installationsbeskrivning och säkerhetsblad i handlingen.

Räl i betongspår

I arbetet ingår demontering och montering av räl kapning och svetsning av räl, befästningar, nya underläggsplattor och nya gummiunderlägg.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange hur rälen är fastsatt i betongen. Alternativt hakbult, underläggsplattor och tracklast eller tracklast och infästningsjärn.

Ange om befästning, underläggsplattor och gummiunderlägg kan återanvändas inom arbetsområdet.

Träslipers

I arbetet ingår demontering och montering av träslipers samt vändning och pliggning av träslipers.

Ange om träsliprarna ska återanvändas inom arbetsområdet.

Vattenavledare

Demontering och återmontering av vattenavledare, rör mm.

Vattenavledare monterad på en räl ska skruvas fast i den nya rälen. Hål ska borras i liv och rilla.
I arbetet ingår in- och urkoppling samt justering mot bef. avlopp.

SPÅR

VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR

BANGÅRDSUTRUSTNINGAR

Stoppbockar

Vagnvågar

Rangerbromsar

Hinderpålar

Vändskivor

BEC	demontering

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

Material som demonteras och ska förbli beställarens egendom anges under respektive kod. Materialet rengörs och transporteras till TK:s förråd på Ringön.

Stenmaterial som inte återanvänds inom arbetsområdet ska transporteras till TK:s förråd på Stenkolsgatan 2, 417 07 Göteborg (Ringön) eller TK:s förråd på Slakthusgatan mitt emot Göteborgs slakthus (Marieholm). Stäm av upplagsplats under projekteringen.

För befintligt stenmaterial i gator, se TH kap 2BB

Avser spårväg

Material, som ska förbli beställarens egendom, ska märkas med sitt detaljnamn samt från vilket projekt det kommer. Materialet ska transporteras till TK förråd, Stålverksgatan 15, 417 07 Göteborg, Ringön, om ingenting annat anges. Kvittens/mottagningskontroll, kopia delges byggledare, inhämtas från förrådspersonal.

BEC.1	Demontering av anläggning

BEC.11	Demontering av ledning m m

BED.111	Demontering av rörledning m m

Vattenavledare spår

Ange om de ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt demonteras och köras till TK:s förråd på Ringön.

BEC.15	Demontering av anläggningskompletteringar i mark

Ange om de ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt demonteras och köras till TK:s förråd på Ringön.

BEC.17	Demontering av spåranläggning

Ange det material som ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt köras till TK:s förråd på Ringön.

Ange om spåret ligger i korrosionsaggressiv miljö.

Växel:

Ange växelnummer och växeltyp.

Ange om växel, befästningar, slipers, värmelådor, växelvärme, växelomläggningsaggregat eller jordlådan ska sparas och återanvändas inom arbetsområdet alternativt köras till TK:s förråd på Ringön.

Ange om växeln är inklusive korsning, mellanräler etc. Ange vilken typ av slipers och befästning det är.

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

Kablar som är fastsatta på rälen kopplas ur före rivning.

BED	RIVNING

Miljöfarligt avfall ska källsorteras.

Allt material som ska återanvändas inom arbetsområdet ska godkännas av byggledaren.

För befintligt stenmaterial i gator, se TH kap 2BB

BED.1	Rivning av anläggning

BED.11	Rivning av ledning m m

Ledningsägares bestämmelser ska följas. Ange relevanta krav från berörda ledningsägare under aktuell kod och rubrik.

BED.12	Rivning av väg, plan o d

BED.121	Rivning av beläggning m m på väg, plan o d

Allt asfaltmaterial ska omhändertas separat för återvinning, krav för återvinning se TH kap 3PA1.2.

Vid påträffande av gatsten i schakt ska den renskrapas enligt Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) kap 5.4.4.

Vid rivning av asfaltbeläggning ska sågning eller fräsning ske mot asfaltyta som ska behållas. Sågning eller fräsning av asfalt ska utföras 0,25 m utanför schaktkant. Vid ledningsgrav där schakt sker genom hela beläggningen ska sågning av asfalt utöras 0,5 m utanför schaktkant.

Inasfalterade spårhållare

Om de förekommer ange egen ersättning. lägg med mätregel

BED.1214	Rivning av bitumenbundna lager

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning-funtionella egenskaper, TH kap 3PA1.2. Text i TRVKB Bitumenbundna lager 13 är rådgörande.

Ersättning för BCD:1 ingår.

Kom ihåg att ange detta i AF.

BED.12142	Rivning, fräsning, av bitumenbundna lager, del av lagertjockleken

Avser spårväg

Vid sågning av kabelkanal asfalt ange djup samt inom vilka positioner fräsning ska ske samt ev speciella förhållanden eller andra beaktande.

BED.1215	Rivning av cementbundna lager

Avser spårväg

Vid sågning av kabelkanal i betong ange djup samt inom vilka positioner fräsning ska ske samt ev speciella förhållanden eller andra beaktande.

BED.15	Rivning av anläggningskompletteringar i mark

BED.152	Rivning av stolpfundament

Fundament för mast till kontaktledning

Mastfundment bortbilas till minst 0.5 m under markytan. Återfyllning och packning till befintlig markyta ingår.

Ange dimension på fundament samt längd på mast.

BED.17	Rivning av spåranläggning

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

Kablar som är fastsatta på rälen kopplas ur före rivning.

BF	TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M

BFE	BORTTAGNING AV MARKVEGETATION OCH JORDMÅN

BFE.1	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg

BFE.11	Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för grundläggning och för järnväg, kulturmark

Gräs i spår:

Här beskrivs rivning av gräs i spår. Vid Gräskasetter i spår ska det anges om de ska återanvändas i arbetsmorådet och hur de ska hanteras.

BJ	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) ska följas.

Ledningsägares bestämmelser ska följas.

Ange relevanta krav från berörda ledningsägare under aktuell kod och rubrik.

BJB	GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS

REFERENSSYSTEM FÖR MÄTNING

Koordinatsystem i plan ska vara SWEREF 99 12-00.

Höjdsystem ska vara RH 2000.

BJB.2	Inmätning

BJB.24	Inmätning av järnväg

Text i AMA utgår.

Inmätning för spårväg ska utföras och dokumenteras enligt banstandard, kap K 1.1.18.

BJB.26	Inmätning av ledning och kabel

Nybyggnad

Kontrollinmätning av befintliga ledningsanslutningar ska utföras innan ledningsarbeten påbörjas.

BJB.3	Utsättning

All utsättning ska dokumenteras digitalt.

BJB.34	Utsättning för järnväg

Text i AMA utgår.

Utsättning för spårväg ska utföras och dokumenteras enligt banstandard, kap K 1.1.18.

BJB.4	Modeller

BJB.43	Anläggningsmodell

Kod används när beställaren tillhandahåller anläggningsmodell.

C	TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK M M

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) ska följas.

Ledningsägares bestämmelser ska följas.

Ange relevanta krav från berörda ledningsägare under aktuell kod och rubrik.

CB	SCHAKT

Ange under aktuell kod och rubrik vid Fall A om bearbetning ska utföras, till exempel krossning, sortering m m.

CBB	JORDSCHAKT

Vid påträffande av gatsten i schakt ska den renskrapas enligt TK:s anvisningar (TH kap 2BB) och transporteras till TK:s stenförråd på Stenkolsgatan 2  417 07 Göteborg (Ringön) eller TK:s förråd på Slakthusgatan mitt emot Göteborgs slakthus (Marieholm) mot kvittens/följesedel.

Släntlutning för respektive typ av jordschakt ska av projektören beräknas och projektanpassas.

Avser schakt nära befintliga träd:

Schakt i trädets rotzon ska vara handschakt.

Befintliga träds rötter får ej skadas och trädens fortlevnad måste säkerställas.

Avser sortering av massor om tillämpligt i aktuellt projekt:

Schaktmassor som ska återanvändas ska sorteras. Lämpligen i fyllning för hårdgjord yta respektive fyllning för vegetationsyta

CBB.3	Jordschakt för ledning

Kod avser schakt för brunnar också.

CBB.4	Jordschakt för spåranläggning

Avser spårväg

Vid schakt i egen banvall ska hänsyn tas till ”Blå Boken” och SÄO.

Se också BCB.3.

Terrass ska utöras så att god avrinning erhålls.

Byggledare ska beredas tillfälle att kontrollera terrassen innan förstärkningslager/makadam utläggs.

Vid skärvbädd i terassbotten ska skärven tätas med krossmaterial 0-40, CEE.123

CBB.44	Jordschakt för järnväg, zonschakt

Zonschakt för spårväg får utföras med trafik. Schaktlängd 2. 0 m i gatuspår, längre än 2,0 m utförs med spårbrygga. För egen banvall är schaktlängden 1,2m. Se vidare ”Blå boken”

CBB.45	Jordschakt för järnväg i befintligt spår

RENING AV MAKADAMBALLAST KLASS 1

Utförs med vakuumsugning.

Inplogning av överskottsballast

Borttagande av överskottsmassor på bankett

Avjämning av ballast

CE	FYLLNING, LAGER I MARK M M

CEB	FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

CEB.1	Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta

CEB.12	Fyllning för vegetationsyta

De översta 300 mm av fyllningen ska utgöras av massor från grupp 12b – 14a enligt tabell CE/2.

CEC	FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

Erforderliga inmätningar ska vara utförda innan överfyllning får ske.

Återfyllning av schakter ska ske utan dröjsmål. Dock ska tillstånd ha lämnats av beställaren.

Beställaren ska beredas tillfälle att kontrollera ledningar, brunnar m m innan dessa överfylls.

CEE	TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD, JÄRNVÄG, BRO M M

CEE.1	Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad, järnväg, bro m m

CEE.12	Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, mur, järnväg, bro m m

CEE.123	Tätning och avjämning av bergterrass för järnväg

Avser spårväg:

Skärvbotten ska tätas med krossmaterial 0-40.

D	MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DB	LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M M

DBB	LAGER AV GEOSYNTET

DBB.3	Materialskiljande lager av geosyntet

DBB.31	Materialskiljande lager av geotextil

Geotextil väljs enligt TH kap 2J.

DBB.313	Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad

DBB.3132	Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för järnväg

Se TH standardritningar för val av geotextil.

DBB.4	Armerande lager av geosyntet

DBB.41	Armerande lager av geonät

Geonät

Lagerindelning, se TH standardritningar.

Geonät för spårväg enligt ritning (xxx xxx)

Fabrikat Polyfeldt eller likvärdigt.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange bredd

DC	MARKÖVERBYGGNADER M M

DCB	OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

KONTROLL

Provning

Beställaren ska i god tid underrättas om tidpunkt för uttagning av prov.

DCB.2	Förstärkningslager för väg, plan o d

Krav på nivå

Ange under aktuell kod och rubrik krav på nivå.

DCB.21	Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

DCB.211	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 4.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

Krav på nivå

Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.2.2 uppfylls.

Krav på bärighet

Förstärkningslager ska utföras så att krav på bärighet enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.2.3 uppfylls för nybyggnad när den totala tjockleken av bär- och förstärkningslager är större än 750 mm och ÅDTtot är större än eller lika med 2 000 samt om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.2.1.

DCB.213	Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

DCB.22	Förstärkningslager till överbyggnad med styv konstruktion

Används vid hållplatser.

DCB.221	Förstärkningslager kategori A till överbyggnad med styv konstruktion

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 4.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

Krav på nivå

Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.2.2 uppfylls.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.2.1.

DCB.23	Förstärkningslager till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

DCB.233	Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 8.1.1.

DCB.3	Obundet bärlager för väg, plan o d

Avser spårväg:

Färdigbearbetat bärlager får inte trafikeras.

DCB.31	Obundet bärlager till belagda ytor

DCB.311	Obundet bärlager kategori A till belagda ytor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.1.1.

Känslighet för frosthalka

Levererat material ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 4.1.1.

UTFÖRANDEKRAV

Krav på nivå

Förstärkningslager ska utföras så att krav på nivå enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.2.2 uppfylls.

Krav på bärighet

Bärlager ska utföras så att krav på bärighet enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.2.3.1 uppfylls för nybyggnad, flexibel överbyggnad och för nybyggnad, styv överbyggnad, om ÅDTtot är större än eller lika med 2 000 och om objektet är större än 5 000 m2 inklusive ramper. Bärlager ska utföras så att krav på bärighet enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.2.3.2 uppfylls för bärighetsförbättring och underhåll inklusive breddning vid ÅDTtot större än eller lika med 2 000.

För nybyggnad mindre än eller lika med 5 000 m2 inklusive ramper och med ÅDTtot mindre än 2 000 gäller krav på packning enligt DCB.3.

KONTROLL

Provning

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.2.1.

DCB.312	Obundet bärlager kategori B till belagda ytor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.1.1.

Avser krav på jämnhet vid betongplattor.

För obundet bärlager under sättsand till betongplattor gäller jämnhetstolerans 6 mm mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.

DCB.313	Obundet bärlager kategori C till belagda ytor

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandahålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.1.1.

Avser grusbädd för väderskydd

Bärlagerbädd ska ställas iordning enligt TK´s standardritning 3559. Samordning ska ske med kanalisation för el-tele.

Ange krav på grusbädd för väderskydd och vad entreprenören ska lämna för uppgifter till leverantör av väderskydd.

Se TH kap 2N Hållplatsutrustning

DCB.32	Obundet bärlager till ytor med obundet slitlager

DCB.323	Obundet bärlager kategori C till ytor med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 9.1.1.

DCB.4	Slitlager av grus och stenmjöl för väg, plan o d

DCB.41	Slitlager av grus

DCB.412	Slitlager av grus kategori B och C

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 10.1.1.

DCB.48	Slitlager av diverse material

DCB.482	Slitlager av bark, träspån od

Används vid exv lekplatser.

Bark ska vara av tallbark.

DCB.5	Justeringslager av obundet material för väg, plan o d

DCB.52	Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

DCB.523	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med bitumenbundet slitlager, betongmarkplattor m m

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

DCB.54	Justeringslager av förstärkningslagermaterial till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

DCB.543	Justeringslager av förstärkningslagermaterial kategori C till överbyggnad med flexibel konstruktion och med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 6.1.1.

DCB.55	Justeringslager av obundet bärlagermaterial till belagda ytor

DCB.553	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till belagda ytor

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 7.1.1.

DCB.56	Justeringslager av obundet bärlagermaterial till ytor med obundet slitlager

DCB.563	Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori C till ytor med obundet slitlager

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Levererat material som inte tillhandhålls av beställaren ska uppfylla krav enligt TRVKB Obundna lager 13 avsnitt 9.1.1.

DCC	BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D

Text i AMA utgår.

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa tTrafikkontorets TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning-funtionella egenskaper, TH kap 3PA1. Text i TRVKB Bitumenbundna lager 13 är rådgörande.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning - funktionella egenskaper, TH kap 3PA2, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon.

DCC.1	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A för väg, plan o d

Text i AMA utgår

DCC.11	Bitumenbundna bärlager kategori A

DCC.111	Bärlager kategori A av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bundna bärlager (ytor med höga krav) se TBv/bel

DCC.12	Bitumenbundna bindlager kategori A

DCC.121	Bindlager kategori A av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bindlager (ytor med höga krav) se TBv/bel

DCC.13	Bitumenbundna justeringslager kategori A

DCC.131	Justeringslager kategori A av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bitumenbundna justerlager. (ytor med höga krav) se TBv/bel

DCC.14	Bitumenbundna slitlager kategori A

DCC.141	Slitlager kategori A av asfaltmassa

Vid Justertopp: Om en minimitjocklek önskas så anges den här.

Ange tjocklek

Avser:

Övriga gator, ÅDT k just >4000, se TBv/bel

DCC.2	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o d

Text i AMA utgår

DCC.21	Bitumenbundna bärlager kategori B

DCC.211	Bärlager kategori B av asfaltmassa

Trafikkontorets funktionskrav skriv in här:

Ange tjocklek

Avser:

Bundna bärlager (normal gata/väg), se TBv/bel

DCC.22	Bitumenbundna bindlager kategori B

DCC.221	Bindlager kategori B av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bindlager (normal gata/väg) se TBv/bel

DCC.23	Bitumenbundna justeringslager kategori B

DCC.231	Justeringslager kategori B av asfaltmassa

Avser:

Bitumenbundna justerlager normal gata/väg) se TBv/bel

DCC.24	Bitumenbundna slitlager kategori B

DCC.241	Slitlager kategori B av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Övriga gator, ÅDT k just 2000-4000, se TBv/bel

Övriga gator, ÅDT k just 500 – 2000, seTBv/Bel

DCC.3	Bitumenbundna överbyggnadslager kategori C för väg, plan o d

Text i AMA utgår.

För krav se TBv/bel

DCC.31	Bitumenbundna bärlager kategori C

DCC.311	Bärlager kategori C av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Bundna bärlager (normal gata/väg)

DCC.33	Bitumenbundna justeringslager kategori C

DCC.331	Justeringslager kategori C av asfaltmassa

Avser:

Bitumenbunda justerlager (normal gata/väg)

DCC.34	Bitumenbundna slitlager kategori C

DCC.341	Slitlager kategori C av asfaltmassa

Ange tjocklek

Avser:

Gångbana

GC-väg

Parkeringsplats

Lokalgata, ÅDT k just < 500

DCD	FÖRSEGLINGAR FÖR VÄG, PLAN O D

Text i AMA utgår.

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning-funtionella egenskaper, TH kap 3PA1. Text i TRVKB Bitumenbundna lager 13 är rådgörande.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning - funktionella egenskaper, TH kap 3PA2, användas.

DCD.1	Försegling med bitumenemulsion eller bitumenlösning (F)

Text i AMA utgår

Ersättning ingår i ersättning för DCC.

Avser spårväg

Ange inom vilka positioner fräsning ska ske samt ev speciella förhållanden eller andra beaktande.

Avser förhöjd överfart med rampelement

Fogar mellan rampelement ska fyllas med förseglingsmassa typ IO8525 eller likvärdigt.

DCD.3	Försegling med bitumen (BF)

Utförs med varmt penetrationsbitumen B 160/220 eller likvärdigt.

DCE	CEMENTBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER OCH FOGAR FÖR VÄG, PLAN O D

DCE.1	Cementbundna överbyggnadslager för väg, plan o d

DCE.12	Slitlager av cementbetong

DCE.121	Slitlager av cementbetong för väg

Se tillämpllig TK standardritning.

Tänk på att eventuellt skapa egen mätregel för ingående delar.

Fiberbetong för spårväg

Se TH kap 2P.

Betong, stålfiberarmering, tider för påförande av trafiklast efter gjutning samt fogars utförande enligt ”Betong i spårvägsbanan” kap 2P i TH samt ”Minskning av naturgrusanvändningen.”Kap 2KA2 i TH.

Avjämning av hörn enligt standardritning 3542 och 3543.

Ange ritning.
Ange för vilka lådor som håltagning i betongen ska göras.

Kontroll och provning

Provbalk för residualhållfasthet

Balkprov avseende residualhållfasthet.

Ett prov om tre balkar uttas vid gjutningar större än 500 m3 betong.

Arbetet mängdas i enheten stycken. En stycken innebär tre st balkar.

Vid separat prissättning tänk på att upprätta särskild mät och ersättningsregel.

Markbetong

Tjocklek var. Lager 9A. 
Enligt normalsektion (xxx xxx).

Vid val av rältyp Ri53 ändras kanalhöjden och tjockleken på betongplattan. Ange tjockleken på betongplattan.

Vid annan kulör än betongens naturliga färg ska betongmassan genomfärgas med pigment, normalt > 3% av cementvikten.

Ange ev. kulör.

Överytan ska förses med ett (xxx xxx)-mönster. Fogarna ska anpassas till tvärfogar och räl.

Ange mönsterdjup och fogdjup.
I övrigt enligt TK:s standardritning 3564.

För att uppnå full vidhäftning får ingen gjuthud förekomma i kanalen eller vid avfasade hörn.

Undre lagret

Tjocklek var. Lager 9B. 
Enligt normalsektion (xxx xxx).

Konstruktivt krävs en tjocklek på 250 mm, men ur buller och vibrationssynpunkt kan tjockleken på betongen behöva ökas. Ange tjockleken på betongplattan.

Övre lagret

Betongplatta i asfaltyta för edilonspår.

Tjocklek var. Lager 9C.

Enligt normalsektion (xxx xxx).

Ange normalsektion

Vid val av rältyp Ri53 ändras kanalhöjden och tjockleken på betongplattan.

Plattan ska dimensioneras för fjädringsremsa vid behov av dämpning av buller och vibrationer. Ange tjockleken på betongplattan.

För att uppnå full vidhäftning får ingen gjuthud förekomma i kanalen eller vid de avfasade hörnena.

Avser förhöjd överfart av Fiberbetong

MATERIAL-OCH VARUKRAV

Dymlingar

Dymlingar görs i kamstål ϕ 16 s 300 stålkvalitet 260S.

Form

Ytterhörn ska rundas av med kantverktyg och kanten på hörnen fasas.

Vid ytterkant form ska fasning utföras med formlist eller kantverktyg. Plastfolie ska läggas ut mot kantstöd vid gjutning för att förhindra vidhäftning.

Betongbeskrivning

Betong: C35/45, vct 0,40, XD3, XF4, CEM I, BV/SR/LA (begränsad

värmeutveckling/sulfatresistent/lågalkalisk).

Frystestad: enligt SS 13 72 44 metod A.

Ballast: Kulkvarnsvärde för stenmaterial / 8 mm < 15.

Konsistensklass: S2.

Plastfiberarmering

Plastfiber ska vara typ Portaferro eller likvärdig 4kg/ m³. Fiberbetong ska ha en resthållfasthet R10,30 / 50% oavsett fibertyp. Ytan ska bearbetas med fiberrulle för att undvika fibrer i överytan.

Kulör

Betong ska vara svart, 5% svart pigment kulör 6350 eller likv . Vid cykelöverfart ska betong infärgas röd 5% pigment röd kulör 6130 vilket i färdig yta ska motsvara Karminröd RAL Classic 3002.

Yta

Ytförstärkning: Ytan ska förstärkas med hårdbetong, 3 kg/m².

UTförandekrav

Fogar

Tvärgående fogar utförs med en bredd av max 2 mm ± 1 mm, c/c 4 m tvärs betongyta till djup motsvarande 1/3 av betongtjockleken inom 36 timmar efter gjutning.

Samtliga fogar ska förses med dymlingar.

Dymlingar

För att uppnå samverkan mellan gjutetapper ska avdragsbanor i kombination med dymling användas.

Dymlingarna placeras på djup motsvarande halva betongtjockleken.

Ytstruktur

Kvastning ska utföras i överyta, vinkelrätt mot körriktningen.

Härdning

All nygjuten betong ska härdas.

Trafikering

Nygjuten ramp ska ha uppnått minst 50% av sin sluthållfasthet, 20 MPa, innan den får trafikeras.

Jämnhet

Betongplattan får inte uppvisa större ojämnheter än 6 mm relativt en 3 m lång rätskiva utlagd i godtycklig riktning. Inget vatten får bli stående på ytan.

DCG	MARKBELÄGGNINGAR

Ange om stenen/plattorna ska sättas med överhöjning

Ange om tillhandahållen sten ska användas och i så fall var den ska hämtas.

Fogar ska hållas fyllda fram till slutbesiktningen.

Mellan kantstöd och sten/plattytor görs en överhöjning på 2-5 mm. Mellan brunnsbetäckniningar och sten/plattytor görs en överhöjning i körbanor med 5-10 mm och i gångbanor 2-5 mm.

DCG.1	Beläggning av gatsten, naturstensplattor o d

För begagnad granit, se TH kap 2BB

För val av sten, se TH kap 2KB1

DCG.11	Beläggning av gatsten

Gatsten ska uppfylla fordringar enligt SS-EN 1342.

Stenen ska alltid vattenbegjutas i samband med stötning.

Stenytan packas med vibrovält eller tung vibroplatta (400 kg) i minst fyra överfarter. Efter packningen ska fogarna fyllas på till full höjd.

Tjockleksmåttklass: T2

Frostresistensklass: F1.

DCG.111	Beläggning av smågatsten

Avser sättning i bågform

Bågstorleken beräknas så att ett jämnt antal lika stora bågar får plats på ytan som ska stensättas.

Mönstret börjar och slutar alltid med en halvbåge. I bågarnas botten ska bågarna mötas med 90 grader och raden med bågarnas hjässtenar ska klart gå att urskilja och följa en rak linje. Hjässtenar ska bestå av hela stenar som inte är huggna.

Vid radsättning gäller snävare tolerenser: 90 ± 10 (8/10)

DCG.12	Beläggning av naturstensplattor

Avser gångbanehall

Efter färdig läggning ska stenytan rensopas helt och packas med tung gummiförsedd vibroplatta (600 kg) i minst fyra överfarter. Efter packningen ska fogarna fyllas på till full höjd.

Planmåttsklass: P2 
Diagonalklass: D2 
Tjockleksklass: T2 
Frostresistensklass: F1

Brottlastklass: 6.

Plattan ska ha sågade kanter. 
Bearbetning av stenen ska utföras genom krysshamring grad 2.

Planavvikelse hos ytor (jämnhets- och nivåtolerans) 
Finbearbetning

Mätlängd: 500 mm 
Max konvex avvikelse: 3,0 mm 
Max konkav avvikelse: 2,0 mm

Mätlängd: 1 000 mm 
Max konvex avvikelse: 5,0 mm 
Max konkav avvikelse: 4,0 mm

(Utdrag ur tabell 5 i SS-EN 1341)

DCG.2	Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

DCG.21	Beläggning av betongmarkplattor

Väljs enligt TH kap 2KB2

- Måttangivelseklass:3

- Klass för diagonal måttavvikelse: 3

- Frostresistensklass: 3

- Böjhållfasthetsklass: 3

- Nötningshållfasthetsklass: 3

Hållfasthet med avseende på brottlast har specificerats i SS-EN 1339.

| Klass nummer | Märkning | Karakteristisk brottlast kN | Minsta brottlast | Användning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 140 | 14 | 14,0 | 11,2 | GC-vägar (tunga väghållnings- och renhållningsfordon) Gågator, torg- |
| 250 | 25 | 25,0 | 20,0 | Övrigt ÅDT<500 |

(Utdrag ur tabell 7 i SS-EN 1339)

Avser hållplats

Hållplatsmarkeringssten, genomfärgad, dim 350 x 350 x 65 mm. Tillhandahållet material enligt AFC.1522

DCG.22	Beläggning av betongmarksten

Väljs enligt TH kap 2KB2

- Frostresistensklass: 3

- Nötningshållfasthetsklass: lägst 3

Avser hållplats

Hållplatsmarkeringssten, målad med MAP-Pro, dim 420 x 210 x 70 mm. Tillhandahållet material enligt AFC.1522. Ett hållmärke består av två plattor.

DCG.5	Markbeläggningar av plast

DCG.53	Beläggning av gräsarmeringsplattor av plast

Avser gräskassetter för spårväg.

Gräs planteras i gräskassetter typ Vegtech eller likvärdigt. Gräskassettens överkant trycks in under rälhuvudet. Kassetten ska ligga mot rällivet. Avstånd insida rälliv-insida rälliv exklusive rältoleranser är:

Alternativ 1:

1453,5 mm vid Ri60N.

Alternativ 2:

1491 mm vid BV50.

Ange om gräskassetterna läggs vid vignol- eller gaturäl.

I arbetet ingår eventuell kilning och sågning.

DCH	ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR JÄRNVÄG

Text i AMA utgår

Materialkvalité enligt "Makadamballast för spårväg. Material och produktkrav.” i TH kap 2KC. Se även banstandard.

DCH.3	Ballastlager för järnväg

DCH.31	Ballastlager av makadam

DCH.311	Ballastlager av makadam klass I

Text i AMA utgår – TK klass 1 gäller.

Koden avser även stoppmakadam, ballastskuldror och finplanering.

Utanför bankroppen ska avtagning ske av eventuellt befintligt ”humus” förorenat material ut till staket samt ytan ska jämnas av.

För stoppmakadam ingår även finplanering samt sopning och rengöring av slipers, räl och befästning. Stoppmakadam ska ligga i nivå med slipers överkant.

DCH.312	Ballastlager av makadam klass II

Text i AMA utgår – TK klass 2 gäller.

Koden avser även stoppmakadam, ballastskuldra och finplanering.

DCH.3//5	Komplettering av finmakadam vid hållplatser, Städlager

Makadam 2-5, som städlager, vid hållplatser enligt TK standardritning -3540.

DCL	ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR

Hänvisa under aktuell kod och rubrik till tillämpliga delar av Park och Naturförvaltningens anvisningar och till TH kap 2AG.

Angivna blad-nr är från ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

DCL.2	Förberedelser för sådd, plantering m m

DCL.21	Jordförbättring av växtbädd

Jordförbättring ska utföras på grundval av jordanalys så att ställda krav enligt TH kap 2AG1.6.3 uppfylls.

DCL.23	Gödsling

Gödsling för gräs ska utföras med 250 liter gödslad torvströ/m³ som nedbrukas.

DD	VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M

Hänvisa under aktuell kod och rubrik till tillämpliga delar av Park och Naturförvaltningens anvisningar.

Angivna blad-nr är ur ”Anvisningar för arbeten i park- o naturområden.”

DDB	SÅDD, PLANTERING M M

Växtbädden ska godkännas av beställaren innan plantering, sådd o d får utföras.

DDB.1	Sådd och torvläggning

DDB.11	Sådd

DDB.111	Sådd av gräs

Före sådd ska ytan vältas.

Frö ska myllas ned, därefter vältas ytan med gallervält.

Gräsfröblandning väljs enl TH kap 3QE1.

DDB.12	Torvläggning o d

DDB.121	Torvläggning med odlad grästorv

Gräsfröblandning väljs enl TH kap 3QE1.

Torv ska vara förodlad. Tjocklek 30 mm.

Torvläggning, ev övergödsling av underlaget samt vattning utförs enl fabrikantens anvisning.

DDB.2	Plantering av plantskoleväxter

För planteringsanvisningar se TH kap 3QC.

DDC	STÖD OCH SKYDD FÖR VÄXTER

DDC.1	Stöd för växter

Stöd slås ner efter plantering, med stor försiktighet så att rötter inte skadas.

DDC.11	Stöd för stamträd

Väljs enligt TH kap 3QH. Ange vilket Blad som avses

DDD	Färdigställandeskötsel

DDD.2	Färdigställandeskötsel av gräsyta

DDD.21	Gräsklippning, slåtter av gräsyta

Gräsklippning ska utföras enligt parkvårdsbeskrivning klass C

DE	ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DEB	bodar, kurar o d

Montering av fundament och väderskydd utförs av JcDecaux.

Monteringen omfattar även bänk i väderskyddet samt papperskorg intill väderskyddet.

Kontakt för samordning tas med JcDecaux kontaktperson tel 031-xxx ca 8v innan montering.

Vid montering ska komprimerad bärlagerbädd vara iordningställd enligt kod DCB.313.

Ange kontaktperson samt dennes telefonnummer.

DEC	KANTSTÖD

Kantstödsanvisningar enligt TH kap 2L. Granitstöd ska sättas i betong på platser där det finns risk för att stenen, utöver sidotryck, utsätts för tryck från ovan, t.ex. på den överkörningsbara delen av rondeller, infarter till industriområden m m.

Ange om tillhandahållna kantstöd ska användas och i så fall var de ska hämtas.

DEC.1	Kantstöd av granit

Avvikelse i höjdled: för råhuggen sten vid övergångsställe ska linje parallell med färdig asfaltyta på körbana vara + 10 mm.

För begagnad granit, se TH kap 2BB.

- Toleransklass: 2

- Klass för höjd: H2

- Frostresistensklass: F1

- Klass för skränkning: D2

- Brottsklass: 6

Om begagnad sten ska användas ska beställaren godkänna den begagnade stenens typ och kvalitet före sättning.

DEC.11	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av grus

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.11.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.12	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av asfaltmassa

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.12.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.13	Kantstöd av granit, satta i grus med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.13

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.14	Kantstöd av granit, satta i betong med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.14

Ange om bottenbredd vara annat än 600 mm

DEC.2	Kantstöd av betong

DEC.21	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av grus

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.11

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.22	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av asfaltmassa

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.12.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.23	Kantstöd av betong, satta i grus med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.13.

Ange om bredd sättsand ska vara annat än 600 mm

DEC.24	Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.14

Ange om bottenbredd vara annat än 600 mm

DEC.25	Kantstöd av betong, limmade

Koden avser även kantstöd av betong, limmade, med motstöd

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.25 och DEC.26.

Se TK principritning DEC.25 och DEC.26

DEC.26	Kantstöd av betong, spikade

Koden avser även kantstöd av betong, spikade, med motstöd

Sättning av kantstöd ska utföras enligt principritning DEC.25 och DEC.26.

Se TK principritning DEC.25 och DEC.26

Avser spårväg:

Mittstöd – ange hur man bygger för att de ska sitta fast vid snöröjning.

DEC.2//7	TK stöd, kantstöd av betong, satta på stabiliserat grus med motstöd av betong

Kantstöd ska sättas på 100 mm avjämning av stabiliserat grus. Underlag ska packas med vibratorplatta eller motsvarande packningsmaskin. Stödet ska slutfixeras i cementbruk (500 kg anläggningscement per m3 cementbruk). Betong till motstöd ska vara C16/20 med sättmått mindre än eller lika med 20 mm och med största stenstorlek 16 mm. Se TK principritning DEC.2//7.

Ange

- vilken typ av stabilisering som ska användas, CG eller AG

- vilka krav som gäller

DEC.5	Kantstöd av metall

Utförande lika referensobjekt .

Ange ett referensobjekt. Trädgårdsföreningen.kan vara ett referensobjekt

Tillverkning kan utföras av: Svetsbolaget Conrad & Co AB Leverstadsvägen 2 542 40 MARIESTAD.

L-profil 150x50x5 med i sektioner anpassade efter markplaneringsplanen. Förbindning av sektioner med skruvförband. Stål varmförzinkas.

ÖK kantstöd =betongytans överkant. (vid placering mellan två betongytor gäller den högsta betongytan).

DED	Ränndalar och ytvattenrännor

DED.2	Ytvattenränna av förtillverkade element

Ex på text med ACO.Drain

Typ Aco-drain Multiline V200S med inbyggt fall mellan utloppen enl fabrikanten.  Anslutning utan vattenlås och sandfång till dagvattenbrunn resp dagvattenledning.

Slitsgaller och ram av segjärn belastningsklass D. Galler ska vara försedd med låsning.

Ränna sätts i betong.

DEE	VÄG- OCH YTMARKERINGAR

DEE.2	Väg- och ytmarkeringar med färg

DEE.21	Målning på trafikyta

Avser färgmarkering av cykelbanan på förhöjd överfart med yta av asfalt

Färg ska vara en tvåkomponents kallplast, kulör vilket i färdig yta ska motsvara Karminröd RAL Classic 3002, typ GEVEKOs ”Roll Grip” röd NCS 2040-R eller likvärdigt.

DEE.4	Väg- och ytmarkeringar med tejp

Vid arbete på vägar med trafik ska utmärkning av vägmitt och körfältslinje ske efter varje dagsetapp (gäller ej tankbeläggningar). Utmärkning sker med vit reflekterande tape 50x250 mm på var tolfte meter, s k ledmarkering.

Vid justeringsarbeten ska ledmarkering utföras då den sammanhängande justeringen är mer än 100 m. Om slutlig markering av mittlinjen utförs efter varje dagsetapp behöver ledmarkering inte utföras.

DEF	FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

DEF.1	Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m

Följande text i AMA utgår. Fjärde stycket ”Vägmärkesrör mindre än....tabell 2”.

Fjärde stycket ersätts med:

- Vägmärkesrör mindre än eller lika med ø108 mm ska vara varmförzinkade enligt SS EN 10240 klass A1B1 eller enligt SS EN ISO 1461 tabell 3.

DEF.11	Fundament för stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

FUNDAMENT FÖR STOLPE FÖR SKYLT FÖR JÄRNVÄG

Fundament för stolpe för längdmätningstavla

Fundament för stolpe för ploglyftartavla

Fundament för stolpe för lutningsmarkeringstavla

DEF.12	Stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m

STOLPE MAST M M FÖR JÄRNVÄGSTEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Stolpe för för längdmätningstavla

Stolpe för för lutningsmarkering

Stolpe för tangeringspunkt

Stolpe för för ploglyftartavla

DEF.122	Stolpe för gatunamnskylt e d

Avser spårväg

Hållplatspelare typ X. För fundament se EBE.215

Ange typ av hållplatspelare. Galant och Elegant

DEF.13	Skylt för vägmärke, gatunamn m m

Skylt för vägmärke, gatunamn o d ska utföras och sättas upp enligt:

- Vägverkets föreskrift VVFS 2007:305 om vägmärken och andra anordningar med ändringar t o m Trafikverkets föreskrift TRVFS 2010:21 Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Trafikverkets författningssamling.

- Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:172 om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305) om vägmärken och andra anordningar.

- Vägverkets föreskrifter VVFS 2008:272 om storlekar på vägmärken och andra anordningar med ändringar t o m Vägverkets föreskrifter VVFS 2008:379 om ändring i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:272) om storlekar på vägmärken och andra anordningar.

Vägmärken ska vara märkta med en etikett som anger typ av reflexmaterial, fabrikat, vägmärkestillverkare, tillverkningsår samt garantitid. Etiketten ska vara permanenthäftande och klart läsbar garantitiden ut. Etiketten placeras på märkets baksida: på lokaliseringsmärken i nedre högra kanten, på standardvägmärken i högra delen av märket.

Avser spårväg:

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

Vid vägöverfart sätts skylt ”Begränsad fordonshöjd”

Ange på vilket sätt skylt ska sättas upp.

DEG	RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M

Ange under aktuell kod och rubrik ritningsnummer på bifogad TK standardritning

DEG.1	Räcken för väg, plan o d samt bro

DEG.12	Räcken för bro

DEG.122	Räcken för järnvägsbroar

DEG.1223	Kompletteringar till räcken på järnvägsbro

DEG.12231	Skyddsnät till räcken på järnvägsbro

AVSER KONTAKTLEDNING

Vid väg- och gångbro över spårväg, ska ledningsskydd monteras. Vid montering på bärlina fräses trådhållare ur så att den klämmer över bärlinan.

Monteras enligt trafikkontorets ritning 12325.

DEG.2	Räcken för gång- och cykelväg o d

DEG.21	Rörräcken

Avser rörräcken enligt TK standardritning -6580 och -3584

Rörbågen ska utföras av galvaniserat rör SS 3583, klass A. Ansl nr 32 (1 1/4 ") i ett stycke utan svetsar.

Infästningssvets mot platta ska var 3 mm runt om röret.

Svets utförs i klass wc-k.

Sektionsbredd ska vara?

Bockradie på båge ska vara?

Rördiameter ska vara?

DEG.21//1	Gångbaneräcke

gångbaneräcke utan underliggare

Enligt TK standardritning -6580

Ska räcket användas som gångsluss utförs det enligt TK standardritning -6580.

Gångbaneräcke med underliggare

Enligt TK standardritning 6580

Räcke med underliggare väljs om det släntar nedåt och kantstöd saknas där räcket monteras (avåkningsskydd)

Gångbaneräcke med stänkskydd

Enligt TK standardritning -6580

gångbaneräcke, öppningsbart

Enligt TK standardritning -6580

Vid öppningsbart räcke ska plattstål 60x20x5 mm svetsas mot öppningsbar sektionsdel samt anslutande bågar med överlapp på 12 mm med genomgående hål genom plattorna för hänglås.

Räcket ska förses med lås.

Öppningsbar båge förses med ABLOY hänglås nr 3022 serie nr LS-1799/22678 nyckel nr 6 993 019 611. Låset fästs i bågen med kedja.

Vid öppningsbart räcke förses infästningsplattan med fyrkantstål 200x25x25 mm för fixering av löstagbar räckessektion.

DEG.21//2	Skyddsräcke typ D

Enligt TK standardritning -6580

Används med fördel vid skydd av planteringar

DEG.21//3	Skyddsräcke typ GG

Enligt TK standardritning -3584.

Båge ska ha diametern 48 mm.

Godstjocklek 3.25 mm.

Varmförzinkning efter tillverkning

Skyddsräcke typ 1150S

Uppsatt höjd 1100 mm

Används för att hindra att gångtrafiken kommer in på spårområde.

Skyddsräcke typ 1350S

Uppsatt höjd 1300 mm

Används för att hindra att gångtrafiken kommer in på spårområde

Skyddsräcke typ 1050T

Uppsatt höjd 1000 mm

Används som skydd mellan körbana och hållplats

Skyddsräcke typ 850T

Uppsatt höjd 800 mm

Används endast i anslutning till övergångsställe för att förbättra sikten mot trafiken.

Räcket utförs endast 6 m från övergångsstället i riktning med trafiken.

Skyddsräcke typ DELTA

Enligt TK standardritning -3584.

DEG.21//5	Spjälstaket

Enligt TK standardritning -6581.

Spjälstaket typ S

Spjälstaket, öppningsbart

Vid öppningsbart räcke ska plattstål 60x20x5 mm svetsas mot öppningsbar sektionsdel samt anslutande bågar med överlapp på 12 mm med genomgående hål genom plattorna för hänglås.

Räcket ska förses med lås.

Öppningsbar båge förses med ABLOY hänglås nr 3022 serie nr LS-1799/22678 nyckel nr 6 993 019 611. Låset fästes i bågen med kedja.

Vid öppningsbart räcke förses infästningsplattan med fyrkantstål 200x25x25 mm för fixering av löstagbar räckessektion.

DEK	FASTA UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR I MARK

DEK.7	Förtillverkade fundament för fasta utrustningar och utsmyckningar i mark

Fundament ska monteras i samband med uppbyggnad av respektive yta och vara på plats när beläggningsarbetet påbörjas.

Ök fundament ska ligga under beläggningen

DEN	KABELSKYDD I ANLÄGGNING

DEN.1	Skydd för kablar i mark

Ange mellan vilka positioner förläggning ska ske samt förläggningsdjup.

DEN.12	Kabelskydd av plaströr

avser vägsignal

Nya kablar skall förläggas i gula kabelskyddsrör, typ PEM, dimension enligt EBR KJ41:09.

Kabelskyddsrör skall anslutas upp i fundament till signalstolpar.

Under körbara ytor skall rör vara klass SRS och i övrigt SRN.

Från detektor- och kabelbrunnar skall SRN50 förläggas fram till vägbanekant för detektorslingor.

Starkströms- respektive svagströmskabel ska förläggas i olika rör.

Dragtrådar skall lämnas kvar i rören för möjliggörande av kabeldragning.

KABELRÖR VID NORMALA FÖRHÅLLANDEN

KABELRÖR VID SVÅRA FÖRHÅLLANDEN

Avser kontaktledning

Skydd ska utföras av släta rör med fast konmuff.

Ange:

RS 50s för skyddsjord.

RS 110s för återledare och matarkablar.

avser spårsignal

Vid uppehåll i läggningen ska ände på kabelskydd tillslutas.

Anslutning av kabelskyddsrör till kabelbrunn ska utföras vattentät.

Rör som vanligtvis används i spårtrafiktekniska system är TYP SRN 110, SRN 50 i gult och grönt utförande samt gula 30 mm rör.

DEN.15	Kabelskydd av rör, hålblock o d av betong eller tegel

Kabelränna för huvudkanalisation

Kabelrör för järnvägstekniska objekt

DF	SPÅRANLÄGGNING

Se Banstandard och TH, TK standardritningar ”Spårväg”.

Ange om tillhandahållet material ska användas och i så fall var det ska hämtas.

DFB	SPÅR

Ange om spåret ligger i korrosionsaggressiv miljö.

Hänvisa till tillämpliga krav i banstandad under aktuella koder och rubriker, exv tolerenskrav, doklumentation av inmätning, svetskrav, krav på skarvfritt spår, krav på lyft (max 50mm), besiktingskrav under Y.

DFB.1	Sliprar

Material och varukrav enligt banstandard.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

Mellanlägg i trä som ingår vid slipersleverens återlämnas till TK:förråd, Ringön.

DFB.11	Betongsliprar

Avser slipersbyte med befintliga befästningar

Pandrolfjädrar behålls och korkgummi 7 mm läggs mot normalt 5 mm. Om bef pandrolbefästning kasseras av byggledare tillhandahålls nya från TK:s förråd Ringön.

DFB.12	Träsliprar

Avser nya träslipers

Slipers 2,6 m långa

Avser begagnade träslipers

I arbetet ingår pliggning, flyttning av befästningsplatta och vändning av slipers.

DFB.2	Räler

Material och varukrav enligt banstandard. Lyft minst in de krav som rör vad som ska anges i anbud. Var observant på att vissa delar ska stå i AF och andra här.

Krav på svets enligt banstandard

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Avser passräl:

Anges under aktuell kod och rubrik.

Demontering av befintlig rälbit och inskärning av passbit (minst 4 m lång) samt montering med befästning. Brännzon skärs bort 5 cm på vardera sida om skarven. I arbetet ingår skarvsvets.

Fräsning

Hyvling

Befästning

Befintliga befästningar återanvänds efter godkännande av byggledare.

Montering befästning och tracklast på spår kombinerat med massatyp Editaan alternativt Betec eller likvärdigt

(Används vid känsliga spårledningar)

Montering av tracklast, (dim 600*180*10), byglade underläggsplattor samt befästningsmaterial (av beställaren tillhandahållen tracklast, byglade klämplattor och befästningsmaterial).Enligt Normalsektion xxxx

Ange normalsektion

Montering befästning och tracklast på betong.

Montering av tracklast (dim 1200 x 180 x 10 mm) längs rälens hela undersida, byglade underläggsplattor samt befästningsmaterial  enligt normalsektion xxx

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange normalsektion

Förankringsjärn

Placering, se ritning xxx

Håltagning i betongplatta, montering och ingjutning (med snabbhärdande Edilon VA70 eller likvärdigt) av bult, mutter och klämplatta. Placeringsavstånd enligt TH kap 2P

Hålen i betongplattan Ø 60, djup 150 ska vara brotschade. Bult ska vara lodrät och klämplattan ska ligga an räl.

Vid tunganordningar räknas båda rälerna som 1 räl tills rälen som avviker har ett avstånd på 0,5 m farkant – farkant.

Ange om ingjutning ska utföras med snabbhärdande Edilon VA70, Betec eller likvärdigt.

Förankringsjärns utförande är; bult med 3 st muttrar på varje bult samt klämplatta. Utförande enligt normalsektion xxx

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Ange normalsektion

Ingjutning av underläggslatta med bygel – avser isolerad sträcka

Ingjutning av byglar utförs med Betec eller likvärdigt. Normalsektion xxx

Ange normalsektion

Byglar i växel och korsningsområde

Arbetet avser byglar i växel och korsningsområde, enligt ritning (xxx xxx).

Ange ritningsnummer

Byglar i växel och korsningsområde, exkl mönstring av ytan, inkl försiktig borstning av ytan

Arbetet avser byglar i växel och korsningsområde, enligt ritning (xxx xxx).
Försiktig borstning av överytan ska utföras.

Ange ritningsnummer

Undergjutning av spår

Undergjutning av spår med massaatyp Editaan eller likvärdigt.

Enligt normalsektion xxx.

Installationsanvisningar för editan enligt bifogad bilaga xx

Ange om materialet tillhandahålls eller inte.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

Ange normalsektion och bifoga installationsanvisningar för editan.

I arbetet ingår rälfixering och borttagning av gammal gjutasfalt. Formsättning och gjutningen ingår också i arbetet. Spåret justeras till slutligt läge med kilar och schimsplattor sedan undergjuts rälen.

Särskilda byggnationskrav max höjd 60 mm, min höjd 8 mm, max bredd 230 mm.

Ingjutning av spår

Ingjutning av spår med edilonmassa.

Inggjutning av spår med massa Edilon typ VA40/60

Ange om det ska vara VA 40 alt VA60

Före ingjutning ska spårläget vara redovisat visuellt och dokumentmässigt för beställaren. Beställaren ska godkänna spårläget.
Enligt normalsektion (xxx xxx).
- Ange om materialet tillhandahålls eller inte. Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Förslag till installation av gummimassa (Edilon):

- Rengöring av kanal och skena från smuts, rost, olja, glödskal mm.

- Torkning av kanal och skena ska utföras så att betongen inte får brännskador.

- Applicera Edilon Primer i kanalen och på skenan.

- Häll i gummimassan. Innan gummimassan hälls i säkerställ att kanalen är ren och torr.

Installationsanvisningar för edilon enligt bifogad bilaga (xxx xxx).

Enheten antal meter i mängdförteckningen avser antal meter kanal.

Se TK standardritning normalsektion -3542, -3543 eller projektanpassad ritning (xxx xxx)

Ange normalsektion och bifoga installationsanvisningar för edilon.

Gjutning med edilon Corklast VA 40/60.

Ange om det ska vara VA 40 alt VA 60.

Fogning mellan räl/markbetong

Utförs enligt TK standardritning normalsektion -3543

Fogen fräses/skärs upp, alternativt utförs ursparing vid gjutning, samt rengörs före fogning. Primer och undergjutningsmassa appliceras enligt installationsanvisningar för Editaan och edilon primer. Rengjord fog ska godkännas av byggledare före gjutning.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Utfyllnad mellan räl/asfalt vid växlar och växelyta

Snittyta Matix xx m2, se detaljer normalsektion xx.

Ange normalsektion

Utfyllnad mellan räl/asfalt vid edilonspår

I arbetet ingår primering. Recept och installationsanvisningar för fogar och primer enligt bilagor.

Recept och installationsanvisningar tillhandahålls av TK och ska bifogas handlingen.

DFB.21	Vignolräler

Rälsslipning

I arbetet ingår bortslipning av rost, valsskägg och andra ojämnheter.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap 7. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid väcelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.22	Övergångsräler

Avser spårväg

Vid övergång mellan gaturäl och vignolräl ingår uppbockning av räl i arbetet. Utförs när höjdskillnad mellan räler är > halva rälfotens höjd.

Lathund för projektörer: när huvudet är nerslitet till fläns överkant motsvara det halva rälfoten.

Rälsslipning

I arbetet ingår bortslipning av rost, valsskägg och andra ojämnheter.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.23	Skyddsräler

Avser inläggning av skyddsräl på prefabslipers i befintlig banvall

Befintlig räl återanvänds efter godkännande av byggledare.

Skyddsräl tillhandahålls inte.

I arbetet ingår utläggning på slipers inklusive skarvning av räl enligt banstandard kap K 1.5.1. Montering, hålning och förankring ingår också.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.24	Ledräler

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.25	Gaturäler

Avser spårväg:

I arbetet ingår montering av spårhållare samt befästning av räl på sliper. Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Om spårhållare ska ingå ange om den ska vara isolerad eller oisolerad.

Ange mellan vilka positioner isolering ska ske. Enge ev speciella förhållanden eller andra beaktanden.

Montering av spår i gummmimassa:

Ange om fjädringsremsa ska vara med eller inte

I montering ingår även upphängning av utfyllnadsrör i rälslivet. Rör ska vara av typ PVC-profilrör med max dy=50 mm.

I arbetet ingår

1.	Rengöring av kanal och skena genom svepblästring eller likvärdigt.

2.	Torkning av kanal och skena ska utföras så att betongen inte får brännskador.

3.	Installation av fjädringsremsa (Edilon strip). Applicera lim (Edilon Pex F-limmet) i botten på kanalen. Observera att fjädringsremsan måste avbrytas i närheten av en rälskarv som ska svetsas.

4.	Installera rören med distanser längs med skenan.

5.	Mät kanalens djup och riktning med 1,5 meters intervaller, i kurvor rekommenderas varje meter.

6.	Installera mellanlägen enligt gjorda mätningar pkt 5 med intervaller av 1,5 m (eller 1 m för kurvor).

Toleranser för installation enligt ritning (xxx xxx).

7.	Positionera den första skenan i den första kanalen.

8.	Justera skenan horisontellt. Använd Edilon Corkelast kilar för att fixera justeringen.

9.	Gör ovanstående pkt. 1-8 med andra skenan.

Rälsslipning

I arbetet ingår bortslipning av rost, valsskägg och andra ojämnheter.

Underläggsplattor

Mellanlägg

Kapning och svetsning

Kapning och svetsning

Svetsning och kapning se banstandard kap K 1.3. Använda svetsformar och formsand ska avlägsnas ur spåret. Skarvluckor ska godkännas av byggledare före svets. Ersättning för stora skarvluckor utgår endast vid växelkomplex.

Kapning

Svetsning

DFB.26	Rälsdetaljer

DFB.261	Rälsskarvar

Friktionsskarvar

Isolerskarvar

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Vid montage i passräl ange typ av slipers, befästning, rältyp och längd på passräl.

Dilatationsanordningar

Bladskarv

DFB.3	Justering av spår

Spårriktning

Plogning av ballast

Stabilisering

Avser spårväg:

I arbetet ingår stoppning och komprimering av makadam. Stoppningen utförs av maskiner som är avsedda för ändamålet.

Materialet packas på utsida slipersände och mellan spår.

Spårlägestolerenser enligt banstandard kap K 1.1.17

Neutralisering

Avser spårväg:

Utförs enligt banstandard kap K 1.5.2 avser fullt färdigt arbete inklusive slutsvetsning.

Vid spår med befintliga befästningar:

Ange typ av befästning, om de är rostskyddade (aggressiv miljö). Ange om befintligt rälunderlägg och isolatorer ska ersättas.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

DFC	VÄXLAR OCH SPÅRKORSNINGAR

Se TK standardritningar”Spårväg”

Ange växelnummer, växeltyp, korsning eller komplex samt antal skarvar.

Ange om växeln är inklusive korsning, mellanräler etc. Ange vilken typ av slipers och befästning det är.

Hänvisa till tillämpliga krav i banstandad under lämpliga koder, exv tolerenskrav, doklumentation av inmätning, svetskrav, krav på skarvfritt spår, krav på lyft (max 50mm), besiktingskrav under Y.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

DFC.1	Sliprar i växel och spårkorsning

Material och varukrav enligt banstandard. Lyft minst in de krav som rör vad som ska anges i anbud. Var observant på att vissa delar ska stå i AF och andra här.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522

DFC.2	Räler och anordningar i växel och spårkorsning

Material och varukrav enligt banstandard. Lyft minst in de krav som rör vad som ska anges i anbud. Var observant på att vissa delar ska stå i AF och andra här.

Krav på svets enligt banstandard

Ange om växelomläggningsaggregat och tunganordningar inte är/ eller är monterade vid leverens

Omläggningsanordningar för växel

Lossning av manöver- och kontrollstång samt urkoppling av el ska utföras av funktionsentreprenören för spårvägsbanan.

I arbetet ingår slutjustering av växelaggregat enligt leverantörens instruktioner.

Instruktionerna ska bifogas vid leverens.

Växeldriv

Tungkontrollkontakter

Elektriskt växeltunglås

DFC.25	Gaturäler i växel och spårkorsning

Avser spårväg

I arbetet ingår att montera spårhållare.

Ange om spårhållaren ska vara isolerad alt oisolerad.

Ange om tvillingräl elller trillingräl ingår i växelpaketet.

En spårkorsning består av 4 enkelkorsningar.

Befästning

DFC.3	Justering av växel och spårkorsning

Växelriktning

Plogning av ballast

DFD	SPÅRKOMPLETTERINGAR

DFD.1	Vägplattor

DFD.12	Vägplattor av betong

Avser spårväg:

GCM- Överfart typ Hedared

Se TK standardritning, nr 20315. En (1) sats innebär tre plattor, P1, P2 och P4 enligt ritning 20 315.

DG	återställningsarbeten

DGB	återställningsarbeten i mark

DGB.2	Återställande av överbyggnad för järnväg

Avser spårväg:

Här beskrivs återställning av befintlig normalsektion.

DH	Skötsel av markanläggning

DHB	skötsel av markanläggning under garantitiden

DHB.3	Skötsel av vegetationsytor m m under garantitiden

Utförande enligt TH kap 3R.

E	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER

EB	PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

EBE	BETONGGJUTNINGAR I ANLÄGGNING

EBE.1	Betonggjutning kategori A

Avser balkar för spårvagnsspår

Text i AMA utgår.

EBE.11	Betonggjutning kategori A vid nybyggnad

Avser balkar för spårvagnsspår

Se TH kap 2P och tillämpllig TK standardritning.

Tänk på att skapa egen mätregel för ingående delar annars tas tillämpliga koder med.

Text i AMA utgår.

Betongbalk typ 2, Edilon

Utförs enligt TK standardritning -3577

Lager 9F enligt TK standardritningar

Fogar och dymlingar till balkar ingår också i arbetet.

Betongbalk typ 2, Rippenplatta

Utförs enligt TK standardritning -3578

Lager 9G enligt TK standardritningar

Fogar och dymlingar till balkar ingår också i arbetet.

EBE.2	Betonggjutning kategori B

EBE.21	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad

EBE.215	Betonggjutning kategori B vid nybyggnad i terräng

EBE.2153	Platsgjutet stöd och fundament

Schakt och fyllning beskrivs under tillämpliga koder. Ingår inte här.

Fundament till räcken och stängsel

Fundament för räcken inklusive infästningsplatta utförs enligt ritning xx .

Ange ritningsnummer. Projektör kan utgå ifrån TK standardritning -6580, -6582 och -3584.

Avser spårväg

Fundament för hållplatspelare

Utförs enligt standardrinting 363/93-3560.

Ange vilken typ av hållplatspelare som ska sättas. Om kablar ska dras in i fundamentet anges detta särskilt.

AVSER KONTAKTLEDNING

Fundament för master till kontaktledning,

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament som ska godkännas av beställaren.

I arbete ingår schaktning, sättning av mast och fundament inklusive gjutning återfyllning med friktionsmaterial runt fundamentet och packning. Materialet packas väl.

När entreprenören konstruerar fundament ska kod YCC också vara med.

Vid renodlad kontaktledningsentreprenad användes SBB.12

Position och typ enligt mast och koordinatförteckning.

Ange

Typ av fundament, enligt trafikkontorets ritning 20698.

Toleranser fundament

Avvikelse sidomått till spårmitt	± 50 mm

Avvikelse i längsled		± 100 mm

Höjdled i förhållande till rök		+100/-50 mm

AVSER SPÅRSIGNAL

Platsgjutet fundament för teknikkiosk

I arbetet ingår att entreprenören ska konstruera och tillverka fundament     med genomgång för kabelskyddsrör. Fundamentet skall godkännas av beställaren vid en okulärbesiktning.

I arbete ingår schaktning och gjutning av fundament samt återfyllning med friktionsmaterial runt fundamentet och packning. Materialet packas väl. Markytan runt fundamentet utformas enligt omgivande markyta.

Position och typ av fundament enligt signalplan och fundament-ritning. Exakt placering bestämms i samråd med beställaren. Ritning på fundament erhålls av beställaren eller dennes representant i samband med byggstart.

Toleranser fundament i position

Avvikelse sidomått:  ± 30 mm

F	Murverk

FB	murverk o d av natursten i anläggning

FBB	murar av natursten

FBB.1	Kallmur av natursten

Fogsidor ska vara sågade med tillsatta kanter så att max fogbredd xx mm erhålls.

Ange max fogbredd

Ange minimilängd på murblock

Samtliga skarvar mellan murblock ska vara vertikala.

Utskjutande knölar på långsidor i direkt anslutning till fog ska mejslas bort så att en slät övergång mellan blocken erhålls.

G	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT

GB	KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT I ANLÄGGNING

GBB	Konstruktioner av naturstenselement i anläggning

GBB.5	Konstruktion av naturstenselement i mark

GBB.57	Trappa av naturstenselement

GBB.572	Trappa av blocksteg av natursten

Avser Trappor enligt TK standardritning - 6590

Vilplan ska vara > 1.5 m inkl översta steget.

Vid behov ökas vilplanslängden med intervall 0.75 m.

Stegantal 3-8 st/lopp. Första och sista steget i varje trapplopp kontrastmarkeras. Kontrastmarkering ska alltid göras med reflekterande vit, halksäkrad färg.

Granitblocken sätts i Btg II STD C16/20 tjocklek > 100 mm.

Fogar stålslipas.

Stegen ska ha 30 mm "droppnäsa".

Tvärfall i stegen 0%.

GBC	KONSTRUKTIONER AV betongELEMENT I ANLÄGGNING

GBC.2	Konstruktioner av betongelement kategori B vid nybyggnad

BETONGELEMENT FÖR PLATTFORM OCH LASTKAJ FÖR JÄRNVÄG

Text i AMA utgår.

Avser Spårväg:

Utförs enligt banstandard och TK standardritningar

Ange krav under aktuell kod och rubrik, se RA Anläggning

N	kompletteringar av sakvaror m m

NB	KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I ANLÄGGNING

NBK	trappor, trappräcen m m i anläggning

NBK.3	Trappräcken, ledstänger o d

NBK.31	Trappräcken

Trappräcken för blockstegstrappa

Enligt TK standardritning -6590.

Räcke utförs i diameter 42 mm galvaniserat rör SS 3583 klass A, ansl nr 32 (1 1/4").

Räcke placeras alltid på trappans båda sidor. Vid bredd >3 m sätts även räcke upp som delar trappan i 2 eller flera lopp. Räcket fastgjuts i granitblocken med betong i borrade hål diameter 52 mm med djupet 80 mm.

Infästningsplattan och gjutgrop utförs enligt principritning 363/93-6582.

P	APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PB	RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PBB	RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Ange om snedkap i ändarna erfodras.

PBB.2	Ledning av stålrör i ledningsgrav

Avser spårväg – vattenavledare.

Tillhandahållet material enligt AFC.1522.

Hål i räl ska borras.

Utförande enligt ritningar, se TH, TK standardritningar ”Spårväg”.

Ange vilken standardritning som gäller.

Vid ändrat spårläge kopplas befintlig vattenavledare om till befintliga rör. I arbetet ingår byte av defekta rördetaljer (90° krök är ej godkänd då Ø < 150 mm). Vid komplettering av täckplåtar tillhandahålls dessa av beställaren.

PD	BRUNNAR O D I MARK

PDB	BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

PDB.5	Dagvattenbrunn på avloppsledning

PDB.51	Dagvattenbrunn av betong

Rännstensbrunnar utförs enligt TK:s standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning 5550

Dikesbrunnar utförs enligt TK:standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550

PDB.511	Dagvattenbrunn av betong, med vattenlås och sandfång

Används när brunn ska kopplas på VA verkets ledningsstam.

Rännstensbrunnar

Rännstensbrunnar utförs enligt TK:s standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550. Betäckning ska vara utförd enligt SS 825610 och klassindelning enligt SS82 56 11.

Dikesbrunnar

Dikesbrunnar utförs enligt TK:standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550. Betäckning ska vara utförd enligt SS 825610 och klassindelning enligt SS82 56 11.

PDB.512	Dagvattenbrun av betong utan vattenlås, med sandfång

Rännstensbrunnar utförs enligt TK:s standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550

Dikesbrunnar utförs enligt TK:standardritning -5550. Sandfång ska vara perforerat enligt standardritning TK:s standardritning -5550

PDE	BRUNNAR PÅ SKYDDSLEDNING FÖR ELKABEL

Avser vägsignal

Ange diameter på kabelbrunn.

Detektorbrunn ska ha en diameter på ca 350 mm och ha körbart lock.

Detektor- och kabelbrunn ska placeras på en bädd av makadam och vara dränerad så att vatten inte samlas i brunnen. Kabelskyddsrör skall avslutas inne i brunnen. Kabelskarv ska placeras i brunnen.

PDH	TILLBEHÖR TILL BRUNNAR

Ange vilka betäckningar som tillhandahålls av Kretslopp och vatten samt var dessa finns att hämta. Se TH kap 3N.

Utbyte defekta betäckningar

Fast betäckning

Ange brunnstyp, dimension

Teleskopbetäckning

Ange brunnstyp, dimension

Ange serviskapsel typ

Justering av befintlig brunn och betäckningar

Ange brunnstyp, betäckning samt dimension

Ange serviskapsel typ

Avser både höjning och sänkning. Ange det som är aktuellt.

Byte av befintliga betäckningar

Ange brunnstyp, betäckning samt dimension

Ange serviskapsel typ

För betäckning som tas bort – ange mängd under rivning

Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

YC	ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING

YCC	BYGGHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

Avser spårväg

Gaturäl – konstruktions- och monteringsritningar ska upprättas.

YCD	RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

YCD.5	Relationshandlingar för järnväg

Avser spårväg:

Entreprenören ska mäta in färdigt spår var 10:e meter på rakspår och på var 5:e meter i kurva med R<500 m. Resultatet ska redovisas i tabellform.

Tabell 1 I höjd. Inmätt höjd och projekterad höjd samt differens.

Tabell 2 I plan Inmätt spår och avvikelser från projekterat läge.

Tabell 3 Spårvidd och avvikelser från projekterat läge.

Inmätt spår ska i pxy-format ges till byggledare.

Bifogad checklista för bandatabasen ska fyllas i.

När entreprenören hämtar bockade räler på Ringön ska monteringsritning med ifyllda chargenummer, tillverkare och stålkvalitét medfölja.

På rälnumreringsritningen ska respektive chargenummer, tillverkare och stålkvalitet fyllas i av entreprenören.

YCE	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING

Under byggnadstiden ska alla avvikelser som görs från byggnadsritningarna fortlöpande mätas in och noteras. Avvikelse definieras i x- och y-led som större än 100 mm. Ledningar som inte måttsatts på byggritning mäts in och behandlas som ovan. I åtagandet ingår även alla handlingar enl TH kap 2CF.

Underlaget för relationsfilen ska vara i form av noteringar på en omgång bygghandlingar och mätprotokoll utskrivet, koordinattabell. Mätpunkternas ungefärliga läge ska vara noterat så att en relationsfil kan skapas.

Underlaget för relationsfilen ska tillsammans med allt som är relevant under TH kap 2CF vara TK:s byggledare tillhanda senast 14 dagar före slutbesiktning.

Entreprenör ansvarar för att upprätta erforderliga övertagandebesked. Vilka dessa är för aktuellt projekt står att finna i dokumentöversikten.

Entreprenören lämnar övertagandebesked till byggledaren för kontroll och påskrift.

Entreprenören ansvarar för att slutmottagaren, som vanligtvis är funktionsentreprenör eller driftentreprenör (se information om slutmottagare på beskeden), får övertagandebesked inom utsatt tid (se tidpunkt på respektive besked samt på dokumentöversikten i TH kap 2CF).

Entreprenören svarar under garantitiden för eventuella förtydliganden samt kostnader för att justera eventuella felaktiga/saknade uppgifter.

Slutbesiktning kan skjutas upp i avvaktan på korrekt teknisk dokumentation.

YCE.1	Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning m m

YCE.11	Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d samt vegetationsyta

YCE.111	Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d

YCE.112	Underlag för relationshandlingar för vegetationsyta

YCE.12	Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

YCE.5	Underlag för relationshandlingar för järnväg

Banöverbyggnader

Avser spårväg

För underlag för relationshandling ska följande objekt inmätas:

- Skarvar som inskäres på plats

- Skarvar som avviker från monteringsritning

Ovanstående skarvar ska i pxy-format ges till byggledare.