# Formulären fylls i av projektören

# FORMULÄRHUVUD

| Projektnamn: | Ange projektnamn. |
| --- | --- |
| Diarienummer: | Ange diarienumret för projektet. |
| Anläggningsår: | Ange anläggningsåret, dvs året när anläggningen började byggas |

# MAST

| Mastnr: | Ange mastens nummer. |
| --- | --- |
| X-koordinat: | Ange mastens X-koordinat, med två decimaler. |
| Y-koordinat: | Ange mastens Y-koordinat, med två decimaler. |
| Masttyp: | Ange om det är en rundmast eller fackverksmast. |
| Masthöjd: | Ange höjd. |
| Moment: | Ange det beräknade momentet vid markplan. |
| Resultantvinkel: | Om beräkning gjorts, ange vinkel på kraften (gon). |
| Avankring: | Om det finns, ange om det är fast avankring eller viktavankring. |
| Samverkan bel: | Ange om det finns belysning i masten. |
| Manöver SI: | Ange om det finns manöver för sektionsisolator i masten. |
| Matarpunkt nr: | Om det finns matarpunktsskåp monterat på masten, ange matarpunktens nr. |
| Kontaktledn-plan nr: | Ange ritningsnummer för den kontaktledningsplan där masten är angiven. |
| ## Fundament |  |
| Typ: | Ange om det är betongring, fotplatta eller balk med hylsa. |
| Tillverkare: | Ange tillverkare. |
| ## Upphängning |  |
| Typ, plac mastringar, material, höjd ktl se ritnnr: | Ange mastens ritningsnummer för uppgifter gällande upphängningstyp, plac mastringar, material och ktl höjd. |
| ## Rundmast (Om masttypen är rundmast skall följande fyllas i) |  |
| Typ: | Ange typ. A, B, C eller övrig. |
| Underdel höjd: | Ange höjd. |
| Mellandel höjd: | Ange höjd. |
| Överdel höjd: | Ange höjd. |
| Tillverkare: | Ange tillverkare. |
| Ritningsnr: | Ange mastens ritningsnummer. |
| ## Fackverk (Om masttypen är fackverk skall följande fyllas i.) |  |
| Typ: | Ange typ, normal eller med sträva. |
| Dimension: | Ange bredd på masten. |
| Tillverkare: | Ange tillverkare. |
| Ritningsnr: | Ange mastens ritningsnummer. |

# VÄGGFÄSTE

| Väggfäste nr: | Ange fästets nummer. |
| --- | --- |
| X-koordinat: | Ange fästets X-koordinat, enl kontaktledningsplanen. |
| Y-koordinat: | Ange fästets Y-koordinat, enl kontaktledningsplanen . |
| Objekt: | Ange om fästet är placerat i fastighet, bro, tunnel eller övrigt. |
| Avankring: | Om det finns, ange om det är fast avankring eller viktavankring. |
| Tillverkare: | Ange tillverkare. |
| Kontakledningsplan nr: | Ange ritningsnummer för den kontaktledningsplan där fästet är angivet. |
| ## Upphängning |  |
| Typ, material, höjd på fäste och kontaktl se ritn nr: | Ange ritningsnummer där uppgifter gällande upphängningstyp,material, höjd fäste och ktl framgår. |

# MATARPUNKT

| Matarpunkt nr: | Ange matarpunktens nummer. |
| --- | --- |
| Separat minusskåp: | Om matarpunkten har separat minusskåp, ange minusskåpets nummer. |
| Matas fr likriktarst.: | Ange matande likriktarstation. |
| Enkelmatad: | Ange om matarpunkten ensam matar en sektion. |
| Parallellmatad med: | Om parallellmatning finns, ange den matarpunktens nummer. |
| Reserv: | Ange om matarpunkten ligger som reserv. |
| Tillverkare: | Ange tillverkare. |
| Ritningsnr: | Ange matarpunktens ritningsnummer. |
| Mast nr: | Ange nummer för den mast där matarpunkten är monterad. |

# MINUSSKÅP

| Minusskåp nr: | Ange minusskåpets nummer. |
| --- | --- |
| X-koordinat: | Ange minusskåpets X-koordinat, enl kontaktledningsplanen. |
| Y-koordinat | Ange minusskåpets Y-koordinat, enl kontaktledningsplanen. |
| Matas fr likriktarst.: | Ange matande likriktarstation. |
| Tillverkare: | Ange tillverkare. |
| Ritningsnr: | Ange minusskåpets ritningsnummer. |
| Matarpunkt: | Ange vilken eller vilka matarpunkter minusskåpet tillhör. |