Checklista;

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Gulmarkeringar=Är under bearbetning i Teknisk Handbok (TH)

| - Gångbana, allmänt | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Överensstämmer gångbanans bredd med måtten enligt Utformning/Gång och cykel/Typsektion (kap 3BA) i TH? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kan man orientera sig med hjälp av naturliga ledstråk? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Används släta ytskikt (asfalt, marksten, betongplattor)? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Är tvärlutning max 2 %? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Uppfyller vi kraven på längslutningen, enligt Utformning/Lutningar (kap 3E) i TH? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Är ränndalarna max 2 cm djupa med flacka kanter? |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gångpassager |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Finns orientering fram till gångpassagen? |  |  |  |  |  |  |
| - Är pollare och liknande orienteringspunkter kontrastmarkerade? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns riktningsgivande kant, 6 cm (alternativt annan riktningsgivning)? |  |  |  |  |  |  |
| - Är refugerna minst 2 m breda (plats för bl.a. barnvagn och cykel)? |  |  |  |  |  |  |
| - Är den nollade delen av gångpassagen 2 m bred (gäller endast om refug byggs och ej i kombination med cykelöverfart) eller minst 1 m där refug saknas? Lutningen på rampen upp till gångbanan får max vara 1:12. |  |  |  |  |  |  |
| - Uppfylls kraven vid spårvägspassage, enligt ritningarna 3566 – 3569, för placering av pollare med kontrastmarkering? |  |  |  |  |  |  |
| - Signalanläggning |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Är stolpar placerade enligt ritning 5511? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns behov av akustisk signal? |  |  |  |  |  |  |
| - Krävs justering av ljudnivå på signal i förhållande till omgivande ljudnivåer? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns behov av vibrerande lock på tryckknapplåda? |  |  |  |  |  |  |
| - Är tryckknapparna placerade högst 1 m från mark? |  |  |  |  |  |  |
| - Hållplats |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Finns orientering fram till hållplats från omgivande gångstråk? |  |  |  |  |  |  |
| - Är pollare och liknande orienteringspunkter kontrastmarkerade? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns ledstråk till bussens/spårvagnens främre dörr? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns det en fri yta, ca 1 m, bredvid soffa för t ex rullstol? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns det rygg- och armstöd på bänk/soffa vid hållplatsen? Enligt ”Soffor i park och natur rapport 04-1”, Park- och naturförvaltningen. |  |  |  |  |  |  |
| - Är bänkens/soffans sitthöjd cirka 47 cm? |  |  |  |  |  |  |
| - Ramper |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Uppfylls kraven enligt standard? (Max lutning 5% med vilplan på 2 meter varje 0,5 m) |  |  |  |  |  |  |
| - Är lutning max 1:20 (5 %)? |  |  |  |  |  |  |
| - Är höjdskillnaden max 0,5 m? |  |  |  |  |  |  |
| - Är vilplanen minst 2 m? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns räcke på båda sidor om ramp som avslutas 30 cm förbi rampens start och slut? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns avåkningsskydd i form av kantstöd (min 10 cm) eller underliggare på räcket? |  |  |  |  |  |  |
| - Är rampens start och slut kontrastmarkerade? |  |  |  |  |  |  |
| - Trappor |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Finns ramp? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns räcke på båda sidor som avslutas 30 cm förbi översta och nedersta trappsteget? |  |  |  |  |  |  |
| - Är trappans översta och nedersta trappsteg kontrastmarkerade? |  |  |  |  |  |  |
| - Vilplatser |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Finns behov av vilplatser (vid t ex torg, kuperad terräng)? Val av bänk/soffa enligt ”Soffor i park och natur rapport 04-1”, Park- och naturförvaltningen. |  |  |  |  |  |  |
| - Finns bänk/soffa med rygg- och armstöd? |  |  |  |  |  |  |
| - Är bänkens/soffans sitthöjd ca 47 cm? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns fri yta, ca 1 m, bredvid soffa för t.ex. rullstol? |  |  |  |  |  |  |
| - Belysning |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Upplevs belysningen ha tillfredsställande styrka? |  |  |  |  |  |  |
| - Är belysningen jämn och bländfri? |  |  |  |  |  |  |
| - Skyltar (gäller ej vägmärken eller andra anordningar enligt vägmärkesförordningen) |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Är skylten lättläst och har den tillräckligt stort typsnitt? |  |  |  |  |  |  |
| - Kontrasterar textfärgen mot skyltfärgen? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns symboler eller piktogram? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns information i relief och/eller punktskrift? |  |  |  |  |  |  |
| - Finns det möjlighet att få information uppläst? |  |  |  |  |  |  |
| - Parkering |  | Ja |  | Nej |  | Ej aktuellt |
| - Är utjämningen mellan p-plats och gångbana, 1 m bred och med maxlutning 1:12. |  |  |  |  |  |  |
| - Finns handikapplatser inplanerade högst 25 m från entrén? |  |  |  |  |  |  |
| - Är handikapplatsers placering i förhållande till tänkbara målpunkter kontrollerade? |  |  |  |  |  |  |
| - Är handikapparkeringens tvärlutning i anslutning till på/avstigning max 2 %? |  |  |  |  |  |  |
| - Är handikapplatsens bredd 5 m? (kan minskas om det finns gångbana på ena sidan) |  |  |  |  |  |  |

Kantstenshöjd 1 cm tolereras för att undvika vattensamling.

Ledstråk bestående av plattor bör både ha visuell och taktil kontrast. Den taktila kontrasten ska i huvudsak uppfattas i handen.

Räfflorna i ledplattor känns tydligare om den omkringliggande markytan är helt slät. Skarvar mellan stenar försämrar funktionen av räfflorna vid användning av teknikkäpp, detta gäller särskilt marksten med avfasad kant.