Checklista för innehåll i anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

En efterbehandlingsåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller

vattenområde, grundvatten, byggnad eller anläggning ska föregås av en anmälan till

miljöförvaltningen. Detta regleras i 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Trafikkontoret har ett egenkontrollprogram för arbeten enligt miljöbalken som är fastställd av miljöförvaltningen. För att uppfylla kraven i egenkontrollprogrammet behöver en anmälan som ett minimum innehålla nedanstående uppgifter. En anmälan upprättas i regel av en miljökonsult och ska stämmas av med miljöenheten på trafikkontoret (för kontaktuppgifter se TH kap 1C kompetens ”Miljö”) innan den skickas in till miljöförvaltningen

- Administrativa uppgifter inklusive

- Namn på projektet

- Trafikkontorets diarienummer

- Fastighetsbeteckning

- Fastighetsägare och adress

- Verksamhetsutövare (ansvarig för åtgärden, trafikkontoret vanligtvis) med adress, organisationsnummer, telefon och e-post.

- Verksamhetsutövarens kontaktperson (telefon och e-post).

- Faktureringsuppgifter, namn, adress och mottagarkod.

- Entreprenör (för åtgärdsarbetet) med adress, org.nr, telefon och e-post.

- Transportör med tillstånd för transport av avfall, namn och org.nr.

- Avfallsmottagare men tillstånd för relevant avfallsslag, namn och org.nr.

- Miljökontrollant med adress, telefon och e-post.

- Syfte

- Beskriv syftet med projektet och vad anmälan avser (efterbehandling av mark, sediment och/eller grundvatten).

- Lokalisering

- Områdesbeskrivning (geologiska och hydrogeologiska förutsättningar, närliggande recipienter, avstånd till bostäder, dagvattenbrunnar, vattentäkter i närheten etc.).

- Särskilda förutsättningar (t.ex. påverkas kulturminnen, Natura 2000-områden, ledningssystem eller annan infrastruktur).

- Bifoga situationsplan över området med planerat åtgärdsområde markerat.

- Bakgrund/verksamhetshistorik och potentiella föroreningar

- Ge en kort beskrivning av tidigare och nuvarande verksamheter på platsen om detta är känt.

- Föroreningssituationen och risker inför åtgärden

- Ge en kort beskrivning av genomförda undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning etc.

- Beskriv vad som ska skyddas t.ex. människor (exponering av förorening till barn och vuxna) och miljö (spridning av föroreningar).

- Bifoga rapporter och utredningar.

- Beskrivning av planerade efterbehandlingsåtgärder och åtgärdsmålen

- Beskriv åtgärder, åtgärdsmål, mätbara åtgärdsmål, djup, volym och föroreningar.

- Motivera val av åtgärdsmål och mätbara åtgärdsmål.

- Beskrivning av åtgärdsmetod (t.ex. urgrävning).

- Redogör för eventuella beslut eller domar som reglerar den planerade åtgärden.

- Om föroreningar lämnas kvar ska det motiveras.

- Bedöm behovet av saneringsplan för åtgärderna.

- Ange aktuell reningsmetod för länsvatten.

- Ange vilka riktvärden som ska gälla för utsläpp av länsvatten.

- Masshantering/avfallshantering

- Beskriv hantering av förorenade massor, eventuell sortering, siktning och krossning.

- Beskriv hur kontroll av massornas föroreningsgrad ska ske.

- Redogör för uppskattade mängder massor om möjligt.

- Om massor ska lagras på platsen beskriv i så fall var, hur länge och behov av skyddsåtgärder mot nederbörd t.ex. övertäckning.

- Beskriv fortsatt hantering av massorna. Om massorna ska mellanlagras hos mottagaren eller vara aktuella för slutligt omhändertagande – deponering eller behandling.

- Verksamhetskontroll

Det kan vara lämpligt att i större projekt upprätta ett övergripande miljökontrollprogram. I kontrollprogrammet bör följande punkter ingå:

- Beskrivning av planerad kontroll för att säkerställa att åtgärdsmålen uppnås under och efter åtgärd.

- Beskrivning hur kontroll av återfyllnadsmassornas föroreningsgrad ska ske.

- Beskrivning av vilka arbetsmoment som kan orsaka störande buller, vibrationer, lukt eller damning som t.ex. sprängning.

- Beskrivning hur gällande riktvärden för ovanstående störningar ska följas.

- Rutin för hantering av klagomål

- Beskrivning hur kontroll av länsvatten ska ske.

- Beskrivning av vilka arbetsuppgifter miljökontrollanten ansvarar för.

- Rutin för rapportering av incidenter och olyckor.

- Slutrapport

- Slutrapporten ska lämnas till tillsynsmyndigheten med de uppgifterna som krävs enligt beslut av tillsynsmyndigheten.

- Bilagor, t.ex.

- situationsplan

- miljötekniska markundersökningar och utredningar

- riskbedömning

- förslag på miljökontrollprogram