|  | Dokumentet upprättat: 2026-04-22 |
| --- | --- |

Checklista trädskyddsplan

Följande information ska redovisas på trädskyddsplan.

Trädskyddsplan ska bestå av digital karta eller ritning samt beskrivande textdokument.

Vid komplett trädskyddsplan har en ruta under varje rubrik kryssats i.

Checklista upprättad datum: …………………………

Befintliga träd

Redovisa placering av befintliga träd som omfattas av trädskyddsplan på digital karta eller ritning. Aktuella träd bestäms av stadsmiljöförvaltningens representant vid syn av arbetsområdet.

☐	Befintliga träd redovisas.

Trädskyddsområde

Redovisa utbredning av trädskyddsområde (ett eller flera) på digital karta eller ritning. Trädskyddsområde anges av stadsmiljöförvaltningens representant vid syn av arbetsområde. Kontakta stadsmiljöförvaltingens byggledare/kontrollant enligt 1CA Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer, Kompetens ”Ent –Schaktkontroll” (kommentar: schaktkontroll grönytor och träd).

☐	Trädskyddsområde redovisas.

Befintliga ledningar

Trädrötter växer ofta i ledningsgravar och kan kräva extra skyddsåtgärder vid schakt.

Redovisa befintliga ledningar på digital karta eller ritning.

☐	Befintliga ledningar redovisas.

☐	Schakt är inte aktuellt.

Schakt

Schakt kan innebära risk för kapade trädrötter och förändrade markförhållanden.

Redovisa schakts utbredning i marknivå samt största schaktdjup.

☐	Schakt redovisas.

☐	Schakt är inte aktuellt.

Skonsam schakt

Skonsam schakt utförs genom handschaktning med handredskap eller med vakuumsugning, eventuellt i kombination med tryckluftsspade, för att undanröja jord utan att skada trädrötter. Blottlagda rötter ska skyddas mot uttorkning och kyla, till exempel med ett rotdraperi.

Redovisa område med skonsam schakt på digital karta eller ritning.

☐	Skonsam schakt redovisas.

☐	Skonsam schakt är inte aktuellt.

Inhägnad

Icke-hårdgjorda ytor inom trädskyddsområde ska hägnas in för att skydda träd och mark från skador. Även trädgrenar ovan hårdgjord mark kan skyddas med inhägnad.

Inhägnad ska vara svårflyttad, till exempel genom att vara fäst i mark med störar eller genom att dess delar är fästa i varandra samt vara minst 2,5 m högt. Se standardritning A4:A och A4:B.

Redovisa inhägnads placering på digital karta eller ritning.

☐	Inhägnads placering redovisas.

☐	Inhägnad för trädskydd är inte aktuell.

Markskydd

För att undvika markkompaktion ska markskydd användas. Typ av maskin anpassas efter markens bärighet. Typ av markskydd anpassas efter förväntad belastning. Se standardritning A4:C för exempel på utförande.

Om markskydd ska användas under en längre period ska det utföras med makadam och droppbevattning ska installeras närmast bevarad mark.

Markskydd ska täcka en yta minst 0,5 m bredare än förväntat behov för att undvika snedbelastning eller riskera körning utanför skyddet.

Redovisa placering av markskydd på digital karta eller ritning. Typ av markskydd redovisas på ritning eller i textdokument.

☐	Markskydds placering och typ redovisas.

☐	Markskydd är inte aktuellt.

Stamskydd

Stamskydd används för att skydda trädets stam från slag och stötar. Alla träd som har stamdiameter över 15 cm och lägsta gren högre än 1 m över mark ska förses med stamskydd.

Stamskydd ska bestå av brädor som fästs runt trädets stam. Brädor får inte fästas i trädet eller skava på några delar av trädet (stam, grenar eller rötter). Brädor ska täcka hela stammen upp till nedersta gren eller minst 1,8 m från mark.

Redovisa vilka träd som ska förses med stamskydd på digital karta eller ritning.

☐	Stamskydd redovisas.

☐	Stamskydd är inte aktuellt.

Rotdraperi

Rotdraperi används för att skydda blottlagda rötter och schaktväggar från exponering och uttorkning. Det ska användas vid schakt inom trädskyddsområde om schaktet är öppet i mer än 1 timme, oavsett om det i schaktväggen förekommer rötter eller inte. Rotdraperi ska hållas fuktigt genom bevattning. Se standardritning A4:F för utförande.

Vid uppförande av skyddsspont i schakt kan rotdraperi utgå.

Redovisa ytor och schaktväggar som skyddas med rotdraperi på digital karta eller ritning.

☐	Rotdraperi redovisas.

☐	Rotdraperi är inte aktuellt.

Skyddsspont

Skyddsspont används för att kunna utföra schakt så smalt som möjligt samt gynna nybildning av beskurna rötter. Skyddsspont ska användas vid schakt inom trädskyddsområde med förväntad hög rotförekomst. Växtsubstrat mellan schaktvägg och skyddsspont ska hållas fuktig genom bevattning fram till återställning. Se standardritning A4:E för utförande.

Redovisa placering av skyddsspont på digital karta eller ritning.

☐	Skyddsspont redovisas.

☐	Skyddsspont är inte aktuellt.

Tryckning av ledning

I vissa fall kan schakt för ledningar ersättas av tryckning av ledningar under träds rotsystem. Detta ska i så fall utföras i samråd med schaktkontrollant.

Redovisa omfattning av schaktgropar för start- och slutpunkt samt tunnels/lednings djup under markytan inom trädskyddsområde, på digital karta eller ritning.

☐	Tryckning av ledning redovisas.

☐	Tryckning av ledning är inte aktuellt.

Beskärning av grenar

Beskärning ska undvikas i största möjliga mån.

Eventuell beskärning av grenar ska utföras av certifierad arborist (se TH 12TB1). I trädskyddsplan ska det anges vilken yta ovan mark som behöver vara fri samt vilken fri höjd som krävs. Om beskärning överstiger 10% av kronans volym ska ekonomisk kompensation motsvarande förlusten utgå till staden (se TH 12TB3).

Redovisa behov av fritt utrymme som kräver beskärning på digital karta eller ritning. Redovisa även hur stor andel av respektive träds kronor som omfattas av beskärningen.

☐	Beskärning av grenar redovisas.

☐	Beskärning av grenar är inte aktuellt.

Marktäckning med mulch

Marktäckning med mulch används för att bibehålla markfukt och förbättra jordstrukturen på lång sikt. Mulch ska bestå av trä- eller barkflis och läggs ut i ett 10 cm tjockt lager. Mulch får inte ligga an mot trädstam. Se TH 13QD.

Marktäckning med mulch utförs enbart på icke-hårdgjord mark. Om mark är grästäckt ska grässvål först avlägsnas under förutsättning att det kan ske utan att trädets rötter skadas.

Redovisa utbredning av marktäckning med mulch på digital karta eller ritning.

☐	Marktäckning med mulch redovisas.

☐	Marktäckning med mulch är inte aktuellt.

Bevattning

Bevattning ska utföras för att kompensera träd som förlorat delar av sitt rotsystem. Schaktväggar och jordvolymer närmast kapade rötter ska hållas fuktiga (se Rotdraperi och Skyddsspont ovan). Efter utförd återställning ska återställd mark genomvattnas.

Skador på delar av trädets rotsystem kan till viss del kompenseras med bevattning på återstående delar under en längre period. Sådan bevattning ska komma jordens översta 50 cm till godo under perioden mars-oktober under innevarande år. Om skador på rotsystem uppkommer under september eller senare på året ska bevattning utföras under motsvarande period under nästkommande år.

Bevattning ska utföras kontinuerligt eller regelbundet (varje vecka) och utföras med mängder som står i proportion till trädets storlek och den tillfogade skadan.

Bevattningssäck kan med fördel användas på mindre träd.

Vattningsvall bör upprättas där det är möjligt. Se standardritning J7.

Redovisa plan för bevattning på digital karta/ritning eller i textdokument. Plan ska omfatta bevattningsmetod, vattenmängd och tidsperiod.

☐	Bevattning redovisas.

☐	Bevattning är inte aktuellt.

Luckring

Om kompaktering av icke-hårdgjord mark inom trädskyddsområde mot förmodan uppstår ska marken luckras.

Luckring ska utföras ned till det djup som blivit kompakterat. Luckring ned till 40–50 cm djup kan utföras med grävskopa eller tjälkrok under förutsättning att rotsystem inte skadas. Handgrävning för att avlägsna jämna ytor orsakade av skopa ska utföras.

Luckring kan även utföras med tryckluftsspade om det förekommer mycket rötter eller om kompaktering nått djupare än 40–50 cm. Inför luckring med tryckluft ska jorden vätas till fältkapacitet.

Efter luckring ska marken täckas med mulch. Se TH 13QD.

Luckring kan även utföras på befintliga kompakterade växtbäddar som kompensationsåtgärd vid skada på rotsystemet.

Redovisa omfattning av luckring på digital karta eller ritning samt val av metod i textdokument.

☐	Luckring redovisas.

☐	Luckring är inte aktuellt.

Avverkning av träd

Avverkning av träd som inte utgör betydande risk för person eller egendom ska undvikas i största möjliga mån. Eventuell godkänd avverkning ska utföras av certifierad arborist (se TH kap 12TB1). Ekonomisk kompensation motsvarande förlusten ska utgå till staden (se TH kap 12TB3).

Redovisa träd som avverkas på digital karta eller ritning.

☐	Avverkning av träd redovisas.

☐	Avverkning av träd är inte aktuellt.

Övriga trädskyddsåtgärder

Om andra trädskyddsåtgärder än de ovan nämnda planeras ska de redovisas på digital karta eller ritning eller i textdokument. En beskrivning av åtgärden ska alltid ingå.

☐	Övriga trädskyddsåtgärder redovisas.

☐	Övriga trädskyddsåtgärder är inte aktuella.

Återställning

Återställning ska utföras på ett sätt som inte skadar träd eller mark de är beroende av. Vid beskrivning av återställning ska markmaterial, markpackning och förändringar av ytbeläggning och dagvattenavrinning anges.

Redovisa återställning på digital karta/ritning eller i textdokument.

☐	Återställning redovisas.

Motivering för intrång i trädskyddsområde

Anläggning eller schakt som gör intrång i trädskyddsområde ska motiveras. Projektets syfte ska framgå i motiveringen. Motivering redovisas i textdokument.

Utan tillräcklig motivering kan granskare avslå ansökan om starttillstånd.

☐	Motivering redovisas.